«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры В и С

полковник                        В.ТЕЛИЧКО

«___»_____________2003 года

# ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения занятия по устройству вооружения и его боевому применению с курсантами .

ТЕМА 10: «Приемы и способы ведения огня из СО, гранатометов, БМП (БТР)  различными способами».

ЗАНЯТИЕ: Обоснование  исходных установок по условиям 1 УКС из вооружения БМП-2. Решение огневых задач.

| Подразделение | Дата | Уч.часы | Место | Примечание | Подразделение | Дата | Уч.часы | Место | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЕ  И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Совершенствовать умения и навыки курсантов в определении и обосновании исходных установок для первой очереди из пушки и спаренного пулемета ПКТ и корректировании стрельбы при выполнении 1 УКС.

- Тренировать обучаемых в применении  правил стрельбы из вооружения БМП-2.

- Воспитывать у обучаемых уверенность в высоких боевых свойствах отечественного вооружения.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Обоснование исходных установок для стрельбы из вооружения БМП-2.

- Решение огневых задач.

- Разведка целей наблюдением, определение дальностей.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Стереотрубы АСТ – 3шт.

- Бинокли – 3 шт.

- Доска классная – 1 шт.

- Листок наблюдения в бою и определения расстояний – на каждого обучаемого.

- Руководство по действиям при вооружении БМП-2 и правилам стрельбы – 1шт.

- Правила стрельбы из СО и БМ. М., ВИ, 1992г – 1 шт.

- Огневая подготовка мотострелковых подразделений. Учебно-методическое пособие, М.,ВИ, 1988г.

- Руководство по 7,62-мм пулеметам Калашникова. М.ВИ,1979г- - 1 шт..

ХОД ЗАНЯТИЯ

| Содержание занятия | Время | Содержание действий руководителя и обучаемых | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  | - Принимаю доклад старшего смены. - Проверяю укомплектованность экипажей, внешний вид. - Объявляю тему, учебные цели, порядок проведения занятия. |  |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  | Провожу краткий опрос обучаемых по вопросам правил стрельбы из спаренной установки БМП-2: - Что является исходными данными для стрельбы? - Что является исходными установками для стрельбы? - Правила стрельбы с места по неподвижным и появляющимся целям в условиях значительно отличающихся от табличных. - Правила стрельбы из пушки и пулемета с коротких остановок и с ходу. Обучаемые отвечают на вопросы, дополняют друг друга. Добиваюсь полных, правильных ответов. Оцениваю ответы обучаемых. Ставлю задачу: ориентиры 1-…..2-…, 3-….. взводу уничтожить огневые средства и живую силу……………………, в дальнейшем наступать …………. Указываю сектор наблюдения, исходные данные для стрельбы и с началом проказа целей ( по условиям 1 УКС) даю команду на решение огневой задачи. | (Из АП 2А42 и ПКТ) Ст48 Инструкции по организации, планированию и ведению УВП в ВВУЗАХ СВ. |
| 1. Определение и обоснование исходных установок для стрельбы из вооружения БМП-2 по условиям 1 УКС |  | Обучаемые в составе штатных экипажей (К., НО) тренируются в выполнении своих обязанностей при стрельбе: - обнаружение, целеуказание и выбор цели; - определение дальности до цели: - определение исходных установок для стрельбы. Контролирую действия обучаемых, особое внимание обращая на содержание и последовательность решения огневой задачи, назначение исходных установок Заслушиваю доклад одного из экипажей об исходных установках. Если обучаемые примут различные решения, то заслушиваю обоснованные решения каждого обучаемого. Объясняю, какое из них наиболее целесообразное и приказываю всем действовать по этому решению. При неправильных действиях обучаемых самостоятельно решаю задачу с последующим пояснением. | У доски |
| 2. Тренировка в применении правил стрельбы из вооружения БМП-2.. |  | В учебных целях: измеряю исходные данные для стрельбы из пушки и пулемета: - Температура воздуха. - Направление и скорость ветра. - Направление и скорость движения цели. - Направление и скорость движения своей машины. - Дальность до цели, в т.ч. по условиям 1 УУС ( разные варианты показа целей). - Даю вводные о результатах стрельбы. Поочередно проверяю действия экипажей (обучаемых), особое внимание обращая на содержание и последовательность решения огневой задачи, назначение исходных установок, корректирование стрельбы по моим вводным о результатах стрельбы. Оцениваю действия обучаемых. | Ст.48. Инструкции по организации, планированию и ведению УВП в ВУЗах СВ. |
|  |  | Для производства первого выстрела (очереди) определяются исходные установки: - Прицел ПР; - Прицельная марка ПМ; - Точка прицеливания ТП. Исходными данными для их определения являются: - Тип снаряда; - Дальность до цели; - Величины отклонений метеобаллистических условий стрельбы от нормальных; - Направления и скорость движения цели; - Направление и скорость движения машины; - Величина бокового крена машины. При отсутствии времени на учет поправок, когда требуется немедленное открытие огня, исходные установки назначаются: - Прицел – соответственно дальности до цели. - Прицельная марка – центральный угольник. - Точка прицеливания – центр цели. - При наличии времени исходные установкм назначаются: - ПР – соответственно исчисленной Д исх. до цели с учетом суммарной поправки дальности на условия стрельбы и ВИР. - ПМ – марка ШБП, соответствующая величине суммарной боковой поправке на условия стрельбы и на движение цели и машины. - ТП – центр цели.. При стрельбе из автоматической пушки 2А42: Цель: БМП ( мишень №14). Дальность до цели (Дц) 1200 –900м. Т показа – 1мин. Исходные установки: ## ПР ( по шкале БР) – 1200 ТП - ЦЦ ПМ - ЦУ При стрельбе из ПКТ: Цель: безоткатное орудие на автомобиле (БЗО) мишень №17а) движущиеся под углом 60-90 градусов к плоскости стрельбы со скоростью 5-20 км/час на участке 200м. Дц= 900-7090м. Для определения исходных установок необходимо определить поправки: - Поправку на отклонение температуры воздуха от нормальной ( 15 градусов С) нужно учитывать: А) при Тв меньше 25 градусов на 500 меньше Д, меньше 1000м ТП – ВКЦ. Б) При Тв ниже 25 градусов С 500 меньше Д, меньше 1000м ПР+1. - На движение БЗО: На каждые 10 км/час – 0,5 деления шкалы боковых поправок под углом 90 градусов к плоскости стрельбы. Согласно условию упражнения скорость БЗО 15-20 км/часа, следовательно, поправка на движение – 1 деление ШБП.С учетомм движения цели под острым углом ппоправку уменьшаем в 2 раза. Общая поправка на движение - 0,5 деления ШБП в сторону движения цели. - На ветер: Поправка направления стрельбы на боковой ветер со скоростью 10м/с, дующий под углом 90 градусов к плоскости стрельбы –0,55 ШБП в сторону откуда дует ветер. Если ветер более сильный или слабый, поправку соответственно увеличить или уменьшить. Если ветер более сильный или слабый. поправку , поправку соответственно увеличить или уменьшить. Если ветер дует под углом к плоскости стрельбы поправку уменьшить в 2 раза. Исходные установки: - ПР ( по шкале ПКТ) – 9; - ТП – ЦЦ (Д исх.= Д изм. + Дтв) - ПМ – ЦУ (Z сум. = +-Z в+ - Z ц) ЦЕЛЬ: : ручной противотанковый гранатомет (РПГ) (мишень №9), появляющийся на 40с. Дц= 500-400м. РПГ- цель неподвижная. . Поправками могут быть только поправка Тв и поправка на боковой ветер. Учет поправок аналогично с поправками при стрельбе по БЗО. Исходные установки: - ПР ( по шкале ПКТ) – 5 - ТП – ЦЦ (Д исх.= Д изм. + Дтв) - ПМ – ЦУ (Z сум. = + - Zв) Размеры целей: Боевая машина пехоты ( мишень №14) Высота –220. Ширина –296 |  |
|  |  | . Безоткатное орудие на автомобиле ( мишень № 17а) Высота – 150 Ширина – 250 Ручной противотанковый гранатомет ( мишень № 9) Высота – 85 Ширина – 85 # Порядок определения дальности до целей Дальность до целей опрееляется: - По дальномерной шкале оптических прицелов и приборов. - По формуле тысячной с учетом величин. В* 1000 Д=—————— у Где В – высота (ширина) цели; у - угол под которым видна цель. ## Порядок подачи команд «Бронебойными, очередями, темп малый, БМП, с места, 1200 – «ОГОНЬ!»» «Пулемет, БЗО, 900, с места – «ОГОНЬ!»» «Пулемет, РПГ, 500, с места – «ОГОНЬ!»» Во время стрельбы КМ и НО ОБЯЗАНЫ внимательно наблюдать за результатами своего огня, внося необходимые исправления в установку прицела или в положение точки прицеливания. Корректирование стрельбы по дальности и направлению ведется одновременно. Обучаемые ведут наблюдение в указанном секторе. При появлении целей определяют исходные установки, подают команды на открытие огня. Заслушиваю команды и обоснование исходных установок. |  |
| .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  | - Напоминаю тему, учебные цели занятия, даю вывод о их достижении. - Отмечаю положительные и отрицательные стороны в подготовке и действиях обучаемых. - Объявляю оценки ( общую оценку вывожу по 2-м частным оценкам). - Даю задание на самоподготовку: - Проанализировать свои действия при решении огневой задачи. - Руководство по правилам стрельбы из вооружения БМП-2 с.67-72. - Правила стрельбы ..с.1-29, 145-149. 5. Отвечаю на возникшие по теме занятия вопросы | Ст.51. Инструкции по организации, планированию и ведению УВП в ВУЗах СВ. |

Руководитель занятия

Подполковник                                             С.Горовой