«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры вооружения и стрельбы

полковник                             В. Теличко

«___»     ________  2003 года

# П Л А Н

проведения  ИМЗ по предмету обучения

«Устройство вооружения и его боевое применение»

## ТЕМА 2:              «Стрелковое оружие и гранатометы»

ЗАНЯТИЕ 1:      «5,45 мм автомат (пулемет) Калашникова АК-74 (РПК-74)»

I - УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить с офицерами назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы автоматики  АК-74 (РПК-74).

- Освоить порядок неполной разборки, сборки АК-74, назначение и устройство частей автомата и принадлежности.

- Прививать первоначальные навыки при обращении с оружием, неполной его разборке и сборке.

- Воспитывать чувство уверенности в высоких технических характеристиках отечественного оружия, стремления в совершенстве овладеть им.

II – РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- Огневая подготовка ч.2. Основы устройства вооружения, М, В.И.

- Устройство и эксплуатация вооружения МСБ (Т.Б.), М., В.И.

- Руководство по 5,45 мм автомату (пулемету) Калашникова АК-74 (РПК-74) М., В.И., 1984г.

- Огневая подготовка М.С. подразделений. Учебно-методическое пособие. М., В.И., 1988г.

- Справочник «Оружие пехоты».

- 5,45 мм автомат АК-74 в комплекте

- 5,45 мм автомат АК-74 Н в комплекте

- Плащ-палатки

- Разрезной макет АК-74

- Учебные патроны 5,45 мм (ПсиТ0

- Плакаты

- Слайды

- Лектор 2000.

III – УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы автоматики.

- Разборка и сборка АК-74, назначение и устройство составных частей и механизмов автомата и принадлежности.

- Особенности устройства ручного пулемета РПК-74

- Назначение, общее устройство и действие боеприпасов.

IV – ХОД ЗАНЯТИЯ

| СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ. ВРЕМЯ ОТРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ВОПРОСОВ. | Организационно-методические указания |
| --- | --- |
| ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 5 мин Принимаю доклад заместителя командира взвода Проверяю наличие личного состава, его внешний вид, готовность к занятию Объявляю тему занятия и учебные цели. Обосновываю важность и актуальность данного занятия. Автомат Калашникова самый массовый вид стрелкового оружия. Он уже стал непременным атрибутом военного человека не только при выполнении боевых задач, занятий по боевой подготовке, но и в дни воинских праздников. Знать, владеть им -–долг каждого военнослужащего. И не случайно изучение оружия вообще, а не только стрелкового , начинается с автомата. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ) - 80 мин. 1. Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип работы автоматики - 25 мин Со времени принятия на вооружение (1947 г.) и до наших дней автомат Калашникова подвергался неоднократным модификациям (1959г. – АКМ, 1974 г. – АК-74, продолжает оставаться индивидуальным стрелковым оружием вполне отвечающим всем современным требованиям. Автоматы Калашникова находятся на вооружении десятков стран. Выпускается по лицензии в Китае, Югославии, Венгрии и яде других стран. Удачная конструкция автомата позволила провести на ее основе унификацию стрелкового оружия, т.е. вместо нескольких его видов, включая ручной пулемет ввести один с отдельными особенностями (складной приклад, удлиненный и укороченный ствол, сошки и др.) Конструкция автомата Калашникова послужила образцом для подражания при создании новых моделей в целом ряде стран. Силуэт автомата помещен даже на гербах некоторых государств. Назначение: 5,45 мм автомат Калашникова является оружием мотострелкового отделения. 5,45 мм ручной пулемет Калашникова является оружием мотострелкового отделения. Они предназначены: для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника; для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож; для наблюдения и стрельбы в условиях естественной ночной освещенности к автомату АК-74Н (РПК-74Н) присоединяется НСПУ. Из автомата (пулемета) ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь – основной вид огня: ведется короткими (до 5) и длинными (из автомата до 10, из пулемета до 15 выстрелов очередями и непрерывно. Боевые свойства: Прицельная дальность 1000 м Наиболее действит. огонь по наземным целям: у автомата до 500 м у пулемета до 600 м По воздушным целям: у автомата и пулемета до 500 м Сосредоточенный огонь по наземным грунтовым целям до 1000 м Дальность пр. выстрела у автомата по грудной фигуре 440 м по бегущей фигуре 625 м у пулемета по грудной фигуре 460 м по бегущей фигуре 640 м Темп стрельбы Боевая скорострельность: при стрельбе очередями из автомата до 100 в/мин из пулемета до 150 в/мин при стрельбе одиночными выстрелами из автомата до 40 в/мин из пулемета до 50 в/мин Вес автомата без штык-ножа со снаряженным магазином АК-74 3,6 кг АК-74Н 5,9 кг АКС-74 3,5 кг АКС-74Н 5,8 кг Вес штык-ножа с ножнами 490 г Вес пулемета со снаряженным магазином РПК 74 5.46 кг РПК 74 7,76 кг РПКС 74 5,61 кг Емкость магазина у автомата 30 у пулемета 45 Общее устройство: Автомат (пулемет) состоит из следующих основных частей и механизмов: - Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; - Крышка ствольной коробки; - Затворная рама с газовым поршнем; - Затвор; - Возвратный механизм - Газовая трубка со ствольной накладкой. - Ударно-спусковой механизм - Цевье - Магазин. Кроме того у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор (ДТК) и штык-нож, а у пулемета пламегаситель и сошка. В комплект автомата (пулемета) входят: - принадлежность - ремень - сумка (у пулемета две сумки) для магазинов - автомата, пулемета со складывающимся прикладом, кроме того - чехол для автомата (пулемета) с карманом для магазина автомата, пулемета с ночным прицелом - НСПУ Принцип работы автоматики. Автоматическое действие автомата (пулемета) основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру. При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень в затворную раму с затвором в заднее положение. При этом происходит: - отпирание затвора; - извлечение затвором из патронника гильзы; - выброс ее наружу: - сжатие возвратной пружины затворной рамой - взведение затворной рамой курка (ставит его на взвод автоспуска). В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, при этом: - затвор досылает очередной патрон из магазина в патронник; - запирает канал ствола - затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок ставится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только 1 выстрел. Для второго выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него слева. Т.О. автомат (пулемет) является мощным огневым средством с хорошими ТТХ данными, позволяющими решать различные огневые задачи. Простота устройства делают его надежным, неприхотливым. - Разборка и сборка АК-74, назначение и устройство составных частей и механизмов автомата и принадлежности - 30 мин. Разборка автомата неполная – для чистки, смазки и осмотра автомата (пулемета) полная - для чистки при сильном загрязнении автомата после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте. Правила разборки и сборки: - производить на столе или чистой подстилке; - обращаться с Ч и М осторожно, не класть одну на другую, не применять излишних усилий и резких ударов; - при сборке сличить номера на его частях; - перед разборкой пулемета установить его на сошку дульной частью влево; - в конце сборки пулемета сложить сошки. Порядок неполной разборки автомата (пулемета) 1. Отделить магазин, проверить нет ли патрона в патроннике. 2. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку. 3. Отделить шомпол. 4. Отделить ДТК (Пламегаситель) отверткой-фиксатор. 5. Отделить крышку ствольной коробки. 6. Отделить возвратный механизм. 7. Отделить затворную раму с затвором. 8.Отделить затвор от затворной рамы. 9 Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Порядок сборки автомата (пулемета) после неполной разборки: в обратной последовательности. #### Назначение и устройство частей и механизмов автомата 1) Ствол - для направления полета пули. Внутри канал с четырьмя нарезами. Промежутки между нарезами – поля Расстояние между двумя противоположными полями (по диаметру) называется калибром канала ствола. В наземной части. Снаружи – основание мушки с резьбой для ДТК (пламегаситель) втулки - газовая камера - колодка прицела - соединительная муфта (для цевья) ДТК – для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи - передняя камора с венчиком для штык-ножа и 2-мя окнами для выхода пороховых азов - задняя камора с 2-мя щелями и 3 компенсационных отверстия 2) Ствольная коробка для соединения частей и механизмов автомата, обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. - В ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм. Сверху закрывается крышкой. | Впервые показан в х/ф «Максим Перепелица» М.Т.Калашников 1919 г.р. В Красной Армии с 1938 года в школе механиков-водителей. Участвовал в ВОВ командиром танка. Орден Красной звезды 36. 1941 г. ранение. После выписки начал работать над автоматом. Сравнить с иностр.обр. Провести краткий опрос Иметь 2 автомата. 1 разобранный показать на разобранном показать отдельную + разр. Обучаемые находят основные части на своем оружии (без разборки) Провести краткий опрос Показать на разрезанном образце Показать затворную раму и затвор Контроль усвоения – опрос 2-3 человека Подвести краткий итог изучения 1 вопроса Выполнить в быстром темпе Показываю, объясняю как выполнить операцию Обучаемые повторяют |

Ш.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 10 минут:

-  построить офицеров, напомнить тему и цели занятия;

-  определить степень достижения целей при  подведении итогов занятия.

Старший преподаватель кафедры В и С

подполковник                          В.Солдатов