# «УТВЕРЖДАЮ»

## Начальник кафедры В и С

полковник               В.ТЕЛИЧКО

«___» __________2003 г.

### ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения занятия по устройству вооружения и его

боевому применению с курсантами 2-ГО курса

ТЕМА  5. «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ

БОЕВЫХ МАШИН».

Занятие  7.  «Стабилизатор вооружения (СТВ)».

ЦЕЛИ:

- Ознакомить курсантов с назначением, основными характеристиками и общим устройством СТВ 2Э36-4, мерами безопасности при работе.

- Научить курсантов подготавливать стабилизатор к работе, проверять его функционирование, устранять простейшие недостатки.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Влияние колебаний корпуса боевой машины на точность стрельбы. Принципы построения систем стабилизации.

- Назначение, функции, основные характеристики СТВ, состав элементов, их назначение и размещение.

- Органы управления и блокировки, их предназначение. Порядок подготовки СТВ к работе и проверки его функционирования. Простейшие неисправности и их устранение. Требования безопасности к работе.

- Система командирского целеуказания, назначение, основные параметры, общее устройство, порядок применения и регулировки.

ВРЕМЯ:  2 часа.

МЕСТО:  класс.

МЕТОД:

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- «БМП-2 – Техническое описание и инструкция  по эксплуатации», ч.1. с. 156-187;

- «Изделие 2Э36-4 – ТО и ИЭ».

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- схемы, плакаты, слайды;

- лектор-2000;

- мел, указки.

1-й учебный вопрос. «Влияние колебаний корпуса боевой машины

на  точность стрельбы. Принципы построения

систем стабилизации».

В условиях современного боя стрельба с ходу – это основной способ ведения огня из боевых машин.

Наибольшее  влияние на меткость стрельбы оказывают угловые колебания машины в вертикально-горизонтальной плоскости, обуславливая значительное увеличение рассеивания снарядов и пуль.

В результате действия различных факторов рассеивание снарядов при стрельбе с ходу возрастает примерно в 10-12 раз, а меткость и эффективность стрельбы падает. Для повышения эффективности стрельбы с ходу современные БМ оснащены специальными автоматическими устройствами - стабилизаторами вооружения.

Принцип построения системы стабилизации:

- объект регулирования (пушка, спаренная установка);

- регулятор, состоящий из:

- измерительного устройства (датчика);

- усилителя;

- регулирующего устройства;

- обратной связи.

Основные приборы и узлы стабилизатора:

Стабилизатор состоит из следующих приборов:

-    гиротахометр привода ВН (ГТ-ВН);

-    гиротахометр привода ГН (ГТ-ГН;

-    гиротахометра компенсационного привода ВН (ГТ-К);

-    блок управления (БУ) ;

-    усилитель привода ГН (У-ГН);

-    усилитель привода ВН (У-ВН);

-    пульт управления командира (ПУ-К);

- пульт управления оператора (ПУ-О);

- тахометра (ТГ);

-    прибор целеуказания (ПЦУ);

-    преобразователь (ПТ);

-    фильтр питания;

-    электродвигатель  ВН;

- элктродвигатель ГН.

Кроме того, при работе СТВ используются:

- конечные выключатели ограничения и возвышения СУ;

- конечный выключатель угла возвышения 350;

- конечный выключатель стопора пушки;

- конечный выключатель  стопора башни;

- конечные выключатели люков механика-водителя и десантников.

2-й учебный вопрос.  «Назначение, функции, основные характерис-

тики СТВ, состав элементов, их назначение и размещение».

Стабилизатор вооружения 2Э36-1 – предназначен для стабилизации и

стабилизированного наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях пушки 2А42 и спаренного с ней пулемета ПКТ с целью обеспечения эффективной стрельбы с ходу и с места по наземным целям, а также с места по воздушным целям.

СТВ обеспечивает командирское целеуказание в горизонтальной плоскости, дублирование управления спаренной установкой с мест оператора и командира.

СТВ эксплуатируется в следующих условиях:

- при напряжении бортовой сети 27(+2;-6) в;

- при ударах, вибрации, запыленности, имеющих место в реальных условиях эксплуатации изделия 675;

- при температуре окружающего воздуха о т –50 до +500 С:

- при Тв=350С относительная влажность воздуха до 98%;

- при неработающем режиме допускается +650 С;

- при пониженном давлении окружающего воздуха до 466 мм рт.ст., а также после воздействия (в нерабочем состоянии) пониженного давления окружающего воздуха до 470 мм рт.ст.

- тип – электромеханический, двухплоскостной.

Основные характеристики СТВ

- время включения СТВ – не менее 20 с; время готовности – не более 2 мин.

- потребная средняя мощность при вращении с перебросочной скоростью – не более 1 квт;

пиковая мощность – не более 5 квт;

- время непрерывной работы в режиме «автомат»:

- в горизонтальной плоскости    min 0,07,  max  6 град / с;

- в вертикальной плоскости;

-    перебросочная скорость в горизонтальной плоскости – не  30 град./с;

- скорость наведения в режиме «ПОЛУАВТОМАТ»:

*  в горизонтальной плоскости – min 0,1,  max 30 град./с;

*  в вертикальной плоскости     – min 0,1,  max 35 град./с;

- скорость увода спаренной установки в обеих плоскостях:

- в режиме “АВТОМАТ” -  0-25 в мин.;

- в режиме “ПОЛУАВТ”  -  0-70 в мин.;

- срединная ошибка стабилизации вооружения при движении машины со скоростью 25-35 км/ч – не   0-01 в обеих плоскостях;

- диапазон углов наведения:

- в вертикальной плоскости – от –5 до +750;

- в горизонтальной плоскости – 3600;

- целеуказание от кнопки ТКН-3Б (ошибка +- 2).

### Состав элементов, их назначение и размещение

- Гиротахометр привода ВН (ГТ-ВН) - справа крепится в люльке пушки.

- Гиротахометр привода ГН (ГТ-ГН) - слева крепится в люльке пушки.

- Блок управления (БУ) – перед сиденьем НО.

- Усилитель привода ГН (У-ГН) – сзади справа от НО – взаимозаменяем с У-ВН.

- Усилитель привода ВН (У-ВН) –за сиденьем НО – взаимозаменяем с

У-ГН.

- Пульт управления командира (ПУ-К) – взаимозаменяем с ПУ-О.

- Пульт управления оператора (ПУ-О) – взаимозаменяем с ПУ-К.

- Прибор целеуказания (ПЦУ) – к крыше башни – люк командира.

- Преобразователь ПТ-200Ц - под сиденьем командира.

- Фильтр питания – на крыше башни за сиденьем командира.

- Элктродвигатель привода ВН ЭДМ-14.

- Элктродвигатель привода ГН ЭДМ-20.

- Комплект монтажных кабелей и одиночный комплект ЗИП.

Концевые выключатели:

- ограничения снижения спаренной установки - над ПКТ;

- ограничения возвышения – в нише башни под маской;

- угла возвышения 35 – слева от заб

- стопора пушки;

- стопора башни;

- люка НВ, СС и десантников – у люков.

Органы управления и блокировки:

- ручки регуляторов «БАЛАНС ВН», «БАЛАНС ГН»;

- тумблеры «ГОТОВ», «ПРИВОД», «РЕЖИМ»:

*  на левой рукоятке   – кнопка ПКТ;

- на правой рукоятке – кнопка стрельбы из пушки»

-   на БУ-25-2С  –  ПТР     - на КР-25 –  ВН, ГН, ПРЕОБР.

Вначале даю под запись назначение характеристики и общее устройство СТВ, а затем на учебных башнях показываю размещение элементов СТВ.

### Принцип работы стабилизатора

##### Схемы электрической структуры приводов ВН и ГН высвечиваются на слайде.

Принцип работы привода ВН основан на том, что при движении машины башня вместе с корпусом под действием внешних сил отклоняются от исходного положения, увлекая за собой пушку. Принцип работы приводов ВН одинаков для режимов «АВТ» и «ПАВ» и заключается в том, что вместе с пушкой отклоняется ГТ ВН, который вырабатывает сигнал, пропорциональный величине скорости и соответствующий (по фазе) направлению отклонения пушки в вертикальной плоскости.

Сигнал ГТ ВН поступает на вход интегратора, который вырабатывает сигнал, пропорциональный интегралу скорости, что соответствует величине угла отклонения пушки от исходного положения. Сигнал с выхода интегратора поступает на усилитель суммирующий и далее на усилитель напряжения, где усиливается и поступает на вход модулятора широтно-импульсного. Модулятор преобразует этот сигнал постоянного напряжения в сигнал импульсного напряжения электродвигателя подъемного механизма, который поворачивает пушку в сторону, противоположную отклонению корпуса машины, удерживая ее в направлении на цель с точностью до величины ошибки стабилизатора.

Для получения требуемых характеристик используется сигнал обратной связи по скорости  и по току. Для формирования сигнала обратной  связи по скорости используются ТГ и ГТ-К.

ТГ вырабатывает сигнал, пропорциональный скорости поворота  пушки относительно башни, а ГТ-К вырабатывает сигнал, пропорциональный скорости поворота башни в вертикальной плоскости.

Сигнал обратной связи по току пропорционален величине тока якоря эл. двигателя и формируется в усилителе и преобразуется в БУ. В суммирующем усилителе сигнал обратной связи по току и скорости суммируется с сигналом интегратора.

Наведение спаренной установки  в вертикальной плоскости осуществляется с помощью ПУ НО или ПУ КБМ.  Сигнал с пульта поступает на вход интегратора и суммируется с сигналом ГН ВН. С выхода интегратора сигнал, пропорциональный интегралу суммы сигналов ГТ ВН и пульта управления, поступает на усилитель суммирующий, суммируется с сигналами ДТ, ГТ-К, ТР и далее после усиления и преобразования поступает на эл. двигатель подъемного механизма, который поворачивает спаренную установку в направлении и со скоростью, соответствующими знаку и величине сигнала ПУ.

Принцип действия привода ГН при наведении и стабилизации аналогичен порядку действий привода ВН, за исключением: сигнал в привод ГН, сигнал ГТ ГН поступает на интегратор и на усилитель суммирующий (вместо ТГ и ГТ-К в ВН).

Гиротахометр стабилизатора изменяет только угловую скорость перемещения спаренной установки относительно поверхности земли и поэтому линейные перемещения машины, а соответственно и спаренной установки, относительно цели необходимо компенсировать наведением спаренной установки в цель.

3-й учебный вопрос.«Порядок подготовки СТВ к работе и проверки его

функционирования, простейшие неисправности и их

устранение. Требования безопасности к работе».

Подготовка к работе (производится экипажем)

- Механик–водитель:

*   включить «АКБ»;

- закрыть люк;

- запустить двигатель;

- проверить напряжение бортовой сети (26-29 в);

- доложить о готовности к работе.

- Оператор:

- убедиться в том, что изделия 2А42, ПКТ полностью укомплектованы, все узлы на качающейся части полностью смонтированы, надежно закреплены, питание к изделиям 2А42, ПКТ подсоединено, нет препятствий вращению колпака, подъему и опусканию изделия 2А42 как внутри, так и снаружи;

- тумблера на ПУ-) должны быть : «ПРИВОД» – выключен; «ГОТОВ» – включен; «РЕЖИМ» – в  «АВТ» или «ПАВ»;

- проверить закрытие люков (лампа «ЛЮКИ ОТКР.» на БУ-25 – не должна гореть);

- на КР-25 включить «ВН», «ГН», «ПРЕОБ.»;

- на БУ-25 тумблер «ПТР» – в положении «ВЫКЛ.»;

- снять со стопоров башню и спаренную установку;

- проверить возможность поворота  (без заеданий) башни и спаренной установки с помощью ручных приводов;

- доложить о готовности стабилизатора к работе.

- Командир:

- на ПУ-К тумблер «ПРИВОД» – выключен; «РЕЖИМ» – «АВТ» или «ПАВ»; «ГОТОВ» – включен.

Исходное положение органов управления

после подготовки к работе:

- тумблеры «ПРИВОД» на ПУ-О и ПУ-К – выкл.;

- тумблеры «ВН», «ГН», «ПРЕОБ.» на КР-25 – вкл.;

- люки водителя, стрелка и десанта – закрыты;

- пушка и башня  - сняты со стопоров;

- тумблер «ПТР» на БУ-25 – выкл.;

- тумблеры «ГОТОВ» на ПУ-О и ПУ-К – вкл.

Управление стабилизатором осуществляется оператором или ко мандиром с помощью пультов управления.

Стабилизатор имеет два режима:  «АВТОМАТ» и «ПОЛУАВТОМАТ» и два вспомогательных:

- режим «ЦУ» (целеуказание – только с места командира);

- режим «ГОТОВ» (только с места оператора).

Режим  «АВТ» – основной при стрельбе по наземным целям.

Режим  «ПАВ» - основной при стрельбе по воздушным целям.

Режим  «ЦУ» – предназначен для наведения спаренной установки в гори-

зонтальной плоскости на цель, выбранную командиром с помощью ТКН-3Б.

Режим «ГОТОВ» (нестабилизационный режим) – применяется в случае, когда необходимо, чтобы при движении машины башня и пушка 2А42 были неподвижны, но сохранялась	возможность быстрого включения приводов ВН и ГН в стабилизированный режим работы (1-2 с).

### Включение стабилизатора

После подготовки стабилизатора к работе для включения стабилизатора необходимо:

- на ПУ-О тумблер «ПРИВОД» – вкл. (через 6-20 с произойдет включение -на ПУ-О загорят светодиоды ВН, ГН и «АВТ» или «ПАВ» в зависимости от тумблера «РЕЖИМ»; на ПУ_К загорят светодиоды «ВН» и «ГН».

Переключение управления стабилизатором с ПУ-О на ПУ-К осуществля-

ется включением тумблера «ПРИВОД» на ПУ-К (при этом на ПУ-О гаснет светодиод «АВТ» или «ПАВ» и загорается н ПУ-К).

При включении тумблера «ПРИВОД» на ПУ-К гаснет светодиод «АВТ» или «ПАВ» на ПУ-К, а загорается на ПУ-О.

Для компенсации увода на ПУ-О плавно повернуть ручки резисторов «БАЛАНС ВН»  и «БАЛАНС  ГН» (в горизонтальной плоскости – по азимутальному указателю, в вертикальной – по перемещению ЦПМ относительно удаленного предмета на 1 км).

### Управление стабилизатором

Осуществляется пультом:

- в вертикальной плоскости поворотом ручки на себя -  вверх, на себя  - вниз;

- в горизонтальной – поворотом корпуса ПУ – направление движения башни совпадает с направлением поворота корпуса.

Величина скорости наведения при повороте ручки или корпуса ПУ от ну-

левого положения до упора плавно меняется от минимальной до максимальной.

В горизонтальной плоскости – при подходе корпуса ПУ к упору включается  «переброс» в режиме «АВТ» и скорость скачкообразно меняется от максимальной (6 град./с) до перебросочной (30 град./с).

### Проверка функционирования

- включить СТВ «РЕЖИМ» на ПУ-О -  «АВТ»;

- через 30 с проверить управляемость, реверсирование и торможение при управлении от ПУ-О  в режимах «АВТ» и «ПАВ» кратковременным поворотом ручки и корпуса;

- затем то же от ПУ-К;

- проверить управляемость от ручек «БАЛАНС ВН И ГН» на ПУ-О, затем на ПУ-К в режимах «АВТ» и «ПАВ» (уводы должны быть в разные стороны).

### Проверка функционирования сигнализации

| 1 | На ПУ-О: ПРИВОД - вкл. РЕЖИМ - ПАВ ГОТОВ - вкл. | На ПУ-О: горят ВН, ГН, ПАВ. На ПУ-К: горят ВН, ГН. Приводы ВН и ГН управляются от ПУ-К. |
| --- | --- | --- |
| 2 | РЕЖИМ в «АВТ» | На ПУ-О гаснет ПАВ, загорается АВТ – управляется от ПУ-О. |
| 3 | Отклонить ручки и корпус ПУ-К | Управление лтсутствует. |
| 4 | На ПУ-К: ПРИВОД - вкл. РЕЖИМ - ПАВ | На ПУ-О гаснет «АВТ». На ПУ-К загорается ПАВ – управляется от ПУ-К |
| 5 | РЕЖИМ на ПУ-К в АВТ | ПАВ на ПУ-К гаснет, загорается АВТ – управление от ПУ-К |
| 6 | ГОТОВ на ПУ-О - выкл. | На ПУ-О гаснут ВН, ГН, ПАВ, |
| 7 | Вкл. «ГОТОВ» и установить башню на стопор. Отклоните корпус ПУ-К «РУЧКИ». | На ПУ-О и ПУ-К гаснет ГН. Управление ГН отсутствует. ПРИВОД ВН управляется. |
| 8 | Установить спаренную установку на стопор. | На ПУ-О и ПУ-К гаснет ВН и ПУ-К гаснет АВТ. |
| 9 | Снять башню и спаренную установку со стопора. | Загорается: ВН, ГН на ПУ-О; ВН, ГН, АВТ на ПУ-К. |
| 10 | На ПУ-К: ПРИВОД, ГОТОВ – выкл. На ПУ-О: РЕЖИМ в АВТ или ПАВ. | На ПУ-К гаснет АВТ или ПАВ, а на ПУ-О загорается. Управление от ПУ-О. |
| 11 | Проверить срабатывание конечного выключателя ограничителя снижения (ОС). | Прекращается движение в сторону упора, а от упора сохраняется. |
| 12 | Проверить срабатывание конечного выключателя ограничителя возвышения (ОВ) |  |
| 13 | Включить ПТР на БУ-25-2С. | ВН, ГН, АВТ (ПАВ) гаснут на ПУ-О и ПУ-К. Загорается ПТР на ПУ-О (ПУ-К) |

### Простейшие  неисправности и их устранение

Основными причинами, вызывающими появление неисправностей являются:

- несоблюдение указаний по эксплуатации;

- механические повреждения;

- нарушение контакта в штепсельных разъемах.

### Методика определения простейших неисправностей

- проверить подготовку СТВ к работе;

- на БУ-25-2С предохранители № 11 (горят светодиоды – перегоревшие; запускается ПТ-200Ц, светодиоды на ПУ-О, ПУ-К не горят);

- если не работает один из приводов на ПУ-О и ПУ-К  - не горит светодиод ВН или ГН - предохранитель 50А У-ВН или У-ГН;

- если при включении «ПРИВОД» сгорает предохранитель УВ-Н или УГ-Н или выключается тумблер ВН или ГН на КР-25  - проверить ручным приводом – устранить  заклинивание;

Если что-то другое, то смотреть перечень характерных неисправностей и по немцу определять.

Если необходимо - привлечь специалиста по стабилизатору из ремонтного подразделения.

###### Меры безопасности:

- стабилизатор включать и выключать только по команде КМ («стабилизатор включить /выключить/»);

- перед выключением  НО должен предупредить об этом экипаж: «СТАБИЛИЗАТОР», а экипаж должен убедиться в отсутствии посторонних предметов на корпусе и внутри машины и уведомить об этом оператора;

- экипажу запрещается при включении стабилизатора находиться в зоне поворота спаренной установки, меняться местами в боевом отделении, а также покидать боевое отделение;

- запрещается проводить обслуживание и ремонтные работы при включенном стабилизаторе;

- снимать приборы стабилизатора, отсоединять и присоединять штепсельные разъемы, менять предохранители – только после отключения напряжения бортовой сети;

- запрещается включать стабилизатор при открытой  крышке груз 2А42 или открывать ее при работающем стабилизаторе;

- ноги НО и КМ должны быть только на поликах.;

- запрещается во время работы СТВ заменять звеньесборники;

- включать СТВ – только при работающем двигателе.

Режим ЦУ – предназначен для наведения спаренной установки в гори-

зонтальной  плоскости на цель, выбранную командиром с помощью ТКН-3Б.

Целеуказание осуществляется с места командира. Для этого:

- включить СТВ;

- расстопорить люк командира;

- повернуть с помощью ручек ТКН-3Б люк в направлении на цель;

- нажать кнопки: целеуказания (большим пальцем левой руки) и удержать (указательным пальцем левой руки) до окончания движения башни;

- отпустить кнопки.

Выключение:

- На ПУ-О тумблер «ПРИВОД» – выкл. (гаснут светодиоды).

- Выкл. тумблеры ВН, ГН и ПРИВОД на КР-25.

- С места М-В:  выкл. АКБ; открытием люка; включением тумблера «ПАЗ».

- С места десанта – открытием верхнего люка.

- С места стрелка – открытием люка.

- С места оператора:

- выключением тумблера «ГОТОВ»;

- постановкой на стопор башни или пушки;

- выключением тумблера ПТР на БУ-25-2С (светодиод ПТР на ПУ);

- выключением на КР-25 тумблера ВН или ГН, при  этом электродиоды не отключаются и ручной привод не подключается.

Ш.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ – 5 минут:

- напомнить тему и цели занятия;

- указать пособия и литературу для самостоятельной подготовки.

###### Руководитель занятия

подполковник                          Л.САМОЙЛОВ