«Утверждаю»

Ст. преподаватель кафедры

вооружения и стрельбы

п/п-к              А.Перистый

«____»____________2001г

## ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведения группового занятия

по учебной дисциплине

«Устройство вооружения и его боевое применение»

с курсантами 2-го курса

Тема: 5 «Система управления огнем боевых машин»

Занятие  5. «Оптико-кинематическая схема прицела».

Учебные и воспитательные цели:

- Изучить с курсантами оптико-кинематическую схему прицела и порядок работы прицела.

- Прививать курсантам любовь к своему оружию.

Учебные вопросы:

- Понятие о работе механизмов и узлов оптико-кинематической схемы.

Формирование поля зрения прицела при различных режимах работы, виды поля зрения режимов работы. Назначение шкал, марок, штрихов и пользование ими при наблюдении и стрельбе.

- Порядок подготовки прицела к стрельбе днем и ночью , возможные неисправности прицела, причины их возникновения и способы устранения.

Метод: групповое занятие.

Место: класс.

Время: 2 часа

Материальное обеспечение:

- БПК-2-42 –учебный.

- мел

- указка

- плакаты

- Лектор –2000

- слайды.

Руководства и пособия: Техническое описание БМП-2, ч.1

### ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВВОДНАЯ ЧАСТЬ …………………………………………..10 мин.

- Принять доклад ЗКВ, проверить наличие л/с, их внешний вид, готовность материального обеспечения к занятию.

- Объявить тему, цель и порядок проведения занятия.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ …………………………………… 70 мин

ПРИЦЕЛ БПК-1-42

Перископический комбинированный прицел БПК-1-42 ( с марта 1986 г. заменен прицелом БПК-2-42) предназначен для наблюдения и прицеливания при стрельбе по наземным целям из пушки и спаренного с ней  пулемета и определения дальности до цели с помощью дальномерной шкалы.

Прицел БПК-1-42 состоит из следующих основных узлов:

- корпуса;

- головки;

- коллиматора;

- механизмов выверки;

- окуляров;

- преобразователя напряжения;

- механизма передачи углов.

В корпусе головки размещено качающееся зеркало. Переднее окно головки закрыто защитным стеклом. В верхней части головки установлены два патрона осушки.

Преобразователь напряжения предназначен для питания ЭОП; в нем размещены регулятор температуры и реле, управляющие обогревом окуляров.

Коллиматор служит для получения изображения сетки в дневной и ночной ветвях прицела. На прицельной сетке нанесены прицельный угольник, штрихи боковых поправок и шкалы ввода углов прицеливания;

БР – для стрельбы из пушки БТ снарядами.

ОФЗ – для стрельбы ОФЗ и ОТ снарядами.

ПКТ – для стрельбы из пулемета ПКТ.

под шкалами ОФЗ и ПКТ нанесена дальномерная шкала, по которой определяется дальность до цели высотой 2,7м. Справа и слева от центрального угольника нанесены штрихи боковых поправок с интервалом 4 т.д., длина вертикальных штрихов 2 т.д., высота центрального угольника 3 т.д.

Штрихи сетки видны только при включенной подсветке. На неподвижной стеке нанесен индекс, по которому производится установка

прицельной дальности с помощью рукоятки ввода углов прицеливания.

В ночную ветвь проецируется только центральная часть дневной сетки с прицельным угольником и со штрихами боковых поправок.

Механизм горизонтальной выверки предназначен для выверки нулевой линии визирования по горизонту одновременно дневной и ночной ветвей прицела вращением винта.

Механизм вертикальной выверки  предназначен для выверки нулевой линии визирования по вертикали вращением винта.

Дневной окуляр предназначен для рассматривания изображения, построенного объективом и ЭОП в ночной ветви. В ЭОП происходит усиление яркости изображения до величины, достаточной для наблюдения. Электрической  схемой прицела обеспечивается защита ЭОП от световых перегрузок.

Конструкция окуляров обеспечивает диоптрийную установку по глазу в пределах от минус 3 до + 5 диоптрий.

для устранения запотевания наружной поверхности глазной линзы в окулярах имеется автоматический обогрев. Для предохранения глаза от травмирования на окулярах установлены резиновые наглазники.

Механизм передачи углов   обеспечивает кинематическую связь спаренной установки с головным зеркалом прицела и состоит из механизма качания головного зеркала, задающего рычага и тяги.

Корпус прицела служит для крепления всех составных частей. На корпусе расположены следующие органы управления и сигнализации: рукоятка привода шторки, рукоятка переключения режимов работы прицела (пассивно-активный), рукоятка привода диафрагмы; рукоятка реостата подсветки сетки, лампы, сигнализирующие о работе прицела в пассивном и активном режимах.

Кроме того, на корпусе размещены: патрон осушки, налобник, крышка, под которой расположены запасные лампы подсветки сетки и два аварийных выключателя: верхний- отключает обогрев окуляров, нижний –систему защиты от световых  перегрузок.

Система защиты срабатывает, когда встречная засветка достигает некоторой наперед заданной величины, называемой порогом срабатывания схемы защиты.

Следует помнить, что система защиты срабатывает как при собственном выстреле в автоматическом режиме, так и при стрельбе одиночными выстрелами.

Для восстановления работоспособности прицела при самопроизвольном срабатывании системы защиты выключить и включить нижний выключатель, находящийся под крышкой. Признаком самопроизвольного срабатывания является увод изображения из поля зрения ночной ветви при отсутствии внешней засветки.

В прицеле объединены  в одной конструкции три системы: дневная, пассивная ночная и активная ночная.

Дневная ветвь представляет собой обычную телескопическую систему.

В ночной ветви для рассмотрения объектов при освещенности на местности до 5 х 10 – лк применен ЭОП  В-8 ( пассивный режим).

Для работы при более низких освещенностях в ночную ветвь вводится другой преобразователь –В-8К и происходит замыкание цепи питания лампы осветителя ОУ-5 для освещения  объектов инфракрасным светом. Питание на ОУ-5 от бортовой сети подается через стабилизатор тока, который установлен на магазине для патронных коробок ПКТ.

Включается ночная ветвь поворотом рукоятки привода шторки в положение ОТКР. Переключаются режимы рукояткой.

Подготовка прицела БПК-1-42 к работе.

При работе с прицелом ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- открывать в дневное время шторку ( о чем указывает свечение сигнальной лампы Н на прицеле);

- давать излишне сильный накал подсветки сеток; помнить, что большая яркость ночной сетки ухудшает видимость цели и может вызвать прогорание фотокатода и экрана ЭОП;

- допускать длительное нахождение в поле зрения ночной системы прицела источников света ( фар, прожекторов, фонарей, ракет и т.п.), т.к. это может вывести из строя ЭОП.

Перед подготовкой прицела убедиться в том, что:

- переключатель СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С находится в положении ВЫКЛ.;

- рукоятка  ШТОРКА находится в положении ЗАКР.;

- рукоятка ДИАФРАГМА и реостата накала лампы подсветки сеток повернуты до упора против хода часовой стрелки;

- рукоятка  переключения режимов работы ночной ветви прицела в положении П ( пассивный режим);

- заслонка защитного колпака прицела закрыта.

При подготовке прицела к работе днем:

- включить выключатель батарей на центральном щитке механика-водителя;

- поставить переключатель СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в положение СПУСКИ и вращением диоптрийного кольца правого окуляра прицела добиться резкого изображения предметов наблюдения;

- рукояткой реостата накала лампы подсветки установить нормальное свечение сетки;

- в случае запотевания защитного стекла включить обогрев на коробке КР-60.

При подготовке прицела к работе днем и ночью:

- включить выключатель батарей;

- снять защитную крышку с прожектора;

- поставить переключатель СПУСКИ-ВЫКЛ.-СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в положение СПУСКИ;

- открыть заслонку защитного колпака прицела;

- снять защитную крышку с окуляра ночной ветви;

- наблюдая в дневной окуляр, совместить нулевые отметки шкал подвижной сетки с неподвижным индексом;

- установить рукоятку ШТОРКА в положение ОТКР. ( при этом автоматически включается блок питания прицела и загорается левая сигнальная лампа Н);

- наблюдая в левый  окуляр, установить диафрагму в положение лучшей видимости местности;

- вращением диоптрийного кольца добиться наилучшего изображения предметов наблюдения;

- если видимость плохая. перевести рукоятку режимов в положение А

( активный режим), при этом произойдет включение осветителя ОУ-5, о чем свидетельствует загорание лампы А на прицеле.

Перед переключением режимов обязательно нажать на рукоятку переключения вдоль оси от себя до упора. Невыполнение этого требования приводит к выходу из строя механизма переключения.

Перед включением режима работы прицела в положение А, убедиться, что на осветителе ОУ-5 снята защитная крышка. Включение прожектора с установленной защитной крышкой может привести к выходу прожектора из строя.

После переключения режимов установить диафрагму в положение лучшей видимости местности и вращением диоптрийного кольца окуляра добиться наилучшего изображения предметов на местности.

Установить рукояткой реостата накала лампы подсветки 6ормальное свечение сетки. Свечение должно быть не ярким: излишняя яркость сетки ухудшает видимость цели и неблагоприятно сказывается на работе ЭОП.

Для получения хорошего качества изображения предметов ночью необходимо, чтобы 6направление светового пучка осветителя ОУ-5 было согласовано с направлением оси визирования прицела.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ………………………….5 минут

- Напомнить тему занятия, учебные вопросы, цели и как они достигнуты.

- дать задание на самоподготовку.

#### Преподаватель кафедры В и С

подполковник                              А.САМАРЕЦ