МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

П Р И К А З

от 3 мая 2006 г. N 214

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ КАТЕГОРИРОВАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, БОЕПРИПАСОВ, СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ, ВООРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЙСК И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В целях организации эффективной эксплуатации артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, состоящих на вооружении учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и упорядочения их учета приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке категорирования артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, а также их реализации и уничтожения в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (далее - Инструкция).

2. Начальникам территориальных органов ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, организовать в двухмесячный срок изучение с принятием зачетов настоящей Инструкции со всеми сотрудниками уголовно-исполнительной системы, ответственными за учет, хранение и обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов и специальных средств.

3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, курирующего деятельность подразделений, организующих оборот оружия.

Директор

Ю. И. КАЛИНИН

Утверждена

Приказом

Федеральной службы

исполнения наказаний

от 3 мая 2006 г. N 214

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ КАТЕГОРИРОВАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, БОЕПРИПАСОВ, СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ, ВООРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЙСК И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Общие положения

1.1. Инструкция о порядке категорирования артиллерийского вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, а также их реализации и уничтожения в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы <1> является документом, определяющим порядок установления и документального оформления категории изделий вооружения и (или) перевода их из одной категории в другую <2>. Она предназначена для руководства при оценке технического состояния имущества номенклатуры службы вооружения в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

____________

<1> Далее - Инструкция.

<2> Далее - категорирование.

1.2. Действие Инструкции распространяется:

- на вооружение бронетанковой техники;

- на стрелковое оружие и гранатометы;

- на артиллерийские приборы;

- на вспомогательное артиллерийское оборудование, учебное оружие и имущество;

- на щелочные аккумуляторы (батареи);

- на запасные части, инструменты и принадлежности <3> по номенклатуре службы вооружения;

- на гранатометные выстрелы и их элементы, реактивные противотанковые гранаты, ручные гранаты и запалы к ним, патроны стрелкового оружия и пиротехнические средства <4>;

- на средства индивидуальной бронезащиты;

- на вооружение химических войск и средства защиты.

____________

<3> Далее - ЗИП.

<4> Далее - боеприпасы (где это не оговорено специально).

1.3. Вооружение, боеприпасы, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средства защиты и имущество номенклатуры службы вооружения в зависимости от технического состояния, запаса технического ресурса, величины наработки, срока эксплуатации (службы), гарантийного срока эксплуатации и (или) гарантийной наработки, а также необходимости проведения того или иного ремонта подразделяются на категории, являющиеся условными учетными характеристиками образца вооружения или имущества.

Характеристика категорий по видам вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, а также имущества номенклатуры службы вооружения дана в Приложениях N 1 - 9 к Инструкции.

1.4. Категорирование вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества производится:

- при их приеме на склады территориальных органов, научно-исследовательских учреждений Федеральной службы исполнения наказаний <1>, учреждений среднего и высшего профессионального образования ФСИН России <2>, а также при поступлении в учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России;

- по истечении предельно нормативных сроков эксплуатации (гарантийного срока эксплуатации, гарантийного срока хранения), гарантийного ресурса (гарантийной наработки) или выработке технического ресурса (срока службы, срока хранения);

- при преждевременном выходе из строя, а также при получении боевых повреждений (для средств индивидуальной бронезащиты - при появлении повреждений, требующих среднего или капитального ремонта, а также соответствующих предельным повреждениям пятой категории);

- при проведении инвентаризации, технических обслуживаний и контрольных осмотров;

- после проведения среднего и капитального ремонтов.

____________

<1> Далее - ФСИН России.

<2> Далее - образовательные учреждения ФСИН России.

1.5. Соответствие установленной категории вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества их техническому состоянию проверяется инспектирующими лицами, начальниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы <3>, должностными лицами службы вооружения при очередных плановых, целевых и инспекторских проверках и проведении инвентаризации.

____________

<3> Далее - УИС.

1.6. Вооружение, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средства защиты первой и второй категорий, боеприпасы первой категории предназначены для боевого применения, текущего довольствия учреждений и органов УИС и хранения (в том числе длительного) в федеральном государственном учреждении "Центральная база материально-технического и военного снабжения Федеральной службы исполнения наказаний" <4>.

____________

<4> Далее - ЦБ МТиВС.

Неисправности вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты указанных категорий, а также дефекты у боеприпасов первой категории должны устраняться при плановом техническом обслуживании и текущем ремонте непосредственно в подразделениях по ремонту вооружения и на складах территориальных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений ФСИН России и ЦБ МТиВС.

1.7. Вооружение, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средства защиты третьей и четвертой категорий, боеприпасы второй категории не подлежат использованию для боевого применения и до сдачи на ЦБ МТиВС должны быть выделены на отдельное хранение.

Решение о проведении среднего или капитального ремонта вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, приборов химической разведки, радиационной разведки и дозиметрического контроля указанных категорий и боеприпасов второй категории, а также их дальнейшем использовании принимается и доводится до начальников территориальных органов, научно-исследовательских, образовательных учреждений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, директором Федеральной службы исполнения наказаний (его заместителями).

Ремонт вооружения и средств индивидуальной бронезащиты третьей и четвертой категорий производится по согласованию с федеральным органом УИС за оплату на предприятиях-производителях, а также на ремонтных предприятиях государственных военизированных организаций <1> - генеральных заказчиков.

____________

<1> Перечень министерств и ведомств, являющихся государственными военизированными организациями, определен в ст. 5 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 31, ст. 3171; N 33 (часть I), ст. 3435; N 49, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700 (часть I); N 50, ст. 4856; 2004, N 18, ст. 1683; N 27, ст. 2711).

Вооружение после проведения среднего или капитального ремонта переводится во вторую категорию, а средства индивидуальной бронезащиты - в первую или вторую категорию. Акт технического состояния утверждается руководителем предприятия (начальником ремонтного предприятия) после проведения ремонта и проверки вооружения на соответствие его техническим условиям на ремонт.

1.8. Вооружение, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средства защиты пятой категории, боеприпасы третьей категории подлежат уничтожению.

Хранение боеприпасов третьей категории на складах территориальных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений ФСИН России и ЦБ МТиВС запрещается.

2. Порядок установления категории вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества

2.1. Для установления категории вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника территориального органа, научно-исследовательского, образовательного учреждения ФСИН России, а также учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, назначается техническая комиссия, возглавляемая одним из его заместителей, которая проверяет техническое состояние указанного имущества.

В состав комиссии включаются сотрудники (работники) бухгалтерии, оперативных подразделений, службы вооружения (кроме материально ответственных лиц) и иных структурных подразделений.

2.2. При категорировании вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества необходимо руководствоваться установленными гарантийными сроками эксплуатации и хранения, гарантийной наработкой, указанными в формулярах (паспортах), техническими ресурсами (сроками службы), перечнем неисправностей и повреждений, определяющими по категориям техническое состояние указанного имущества.

Категория боеприпасов дополнительно определяется на основании:

- решений федерального органа УИС, принятых по результатам лабораторных и полигонных испытаний в государственных военизированных организациях - генеральных заказчиках;

- технического состояния, действующих гарантийных сроков (сроков технической годности) и календарной продолжительности эксплуатации боеприпасов, исчисляемой с момента изготовления, при достижении которой их эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния <1>.

____________

<1> Далее - назначенный срок службы. Назначенный срок службы боеприпасов устанавливается федеральным органом УИС на основании решений государственных военизированных организаций - генеральных заказчиков боеприпасов.

2.3. Нарушение наружных противокоррозионных покрытий (оксидного, фосфатного и т.п.) при хранении и эксплуатации вооружения в учреждениях и органах УИС не является основанием для перевода вооружения в низшую категорию.

Отсутствие или неисправность ЗИП и комплектующих изделий (прицелов, штыков-ножей, футляров, ранцев, чехлов и т.п.) не служит основанием для перевода вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и иного имущества в низшую категорию, а лишь характеризует состояние их комплектности. В случае некомплектности вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и иного имущества принимаются меры по их доукомплектованию.

Вооружение, средства индивидуальной бронезащиты и имущество номенклатуры службы вооружения, подлежащие восстановлению текущим ремонтом или иным ремонтом (техническим обслуживанием) в подразделении по ремонту вооружения территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России, в низшую категорию не переводятся.

2.4. Нарушение защитных покрытий или неясная маркировка на боеприпасах и таре, неисправность тары, наличие точечной и слабой коррозии, вздутие металлических коробок (в том числе наличие в них загерметизированного прокола для стравливания давления) с патронами стрелкового оружия и пиротехническими средствами не служат основанием для снижения категории боеприпасов.

Маркировка и лакокрасочное покрытие восстанавливаются, продукты коррозии удаляются при проведении технического обслуживания боеприпасов, а неисправная тара ремонтируется или заменяется.

2.5. Перевод вооружения в пятую категорию производится:

- по достижении вооружением указанного в нормативно-технической документации состояния, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно <1>, или предельного срока эксплуатации, устанавливаемого государственными военизированными организациями - генеральными заказчиками <2>;

- в случаях, когда проведение капитального ремонта технически невозможно или экономически нецелесообразно (стоимость капитального ремонта превышает 70% стоимости нового изделия).

____________

<1> Далее - предельное состояние.

<2> Предельные сроки эксплуатации стрелкового оружия, оптических приборов и имущества - 40 лет; электронно-оптических и квантовых приборов - 25 - 30 лет.

Перевод средств индивидуальной бронезащиты в пятую категорию производится:

- по истечении срока службы (хранения) и технического ресурса, указанного в нормативно-технической документации, когда использование их по прямому назначению невозможно;

- в случаях, когда восстановление технически невозможно и экономически нецелесообразно.

Перевод вооружения химических войск и средств защиты в пятую категорию производится применительно к требованиям для перевода в соответствующую категорию средств индивидуальной бронезащиты. Нормы годовой эксплуатации, межремонтные сроки и сроки службы средств индивидуальной защиты, технических средств радиационной, химической и неспецифической бактериологической (биологической) разведки приведены в Приложении N 10 к Инструкции.

Категорически запрещается перевод в пятую категорию вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, не прошедших ремонт и не выработавших установленного технического ресурса (срока службы).

2.6. После выработки технических ресурсов (сроков службы) вооружение, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск при удовлетворительном техническом состоянии в низшую категорию не переводятся. Срок эксплуатации оружия и вооружения химических войск продлевается на основании акта технического состояния вооружения и боеприпасов (Приложение N 11 к Инструкции), а средств индивидуальной бронезащиты - на основании акта технического состояния средств индивидуальной бронезащиты (Приложение N 12 к Инструкции).

Акты технического состояния на продление срока эксплуатации вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск хранятся в делах службы вооружения территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России и в федеральный орган УИС не направляются.

2.7. Категория вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества, для которых технические ресурсы (сроки службы) не установлены, определяется по их фактическому техническому состоянию.

2.8. Вооружение, входящее в состав комплексов, категорируется отдельно. Категория для всего комплекса не устанавливается.

2.9. Иностранные вооружение и боеприпасы категорируются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к однотипным отечественным вооружению и боеприпасам.

2.10. Учебным боеприпасам категории не устанавливаются. Списание учебных боеприпасов производится после истечения назначенных сроков службы.

3. Права должностных лиц по переводу вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества в низшие категории

3.1. Вооружение, боеприпасы, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средств защиты и имущество, подлежащие переводу в низшую категорию, не предусматривающую их дальнейшее использование по прямому назначению, принимаются на склад вооружения территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России <1>, где техническая комиссия проверяет их техническое состояние. Результаты проверки оформляются актом технического состояния.

____________

<1> В учреждении, непосредственно подчиненном ФСИН России, указанные предметы хранятся на ответственном хранении у материально ответственного лица в отдельной пирамиде (шкафу, сейфе) в комнате для хранения оружия (складе).

Акты подписываются членами комиссии и утверждаются:

а) начальниками территориальных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений ФСИН России:

- на перевод стрелкового (в том числе учебного) и холодного оружия, гранатометов, артиллерийских приборов, комплектов переносного стрельбищного оборудования во вторую, третью и четвертую категории;

- на перевод учебных средств индивидуальной бронезащиты, внекомплектных ЗИП, оборудования, ремонтных и командирских ящиков, снаряжения, брезентовых и тканевых изделий, учебных стрелковых приборов и приспособлений, измерительных приборов, материалов для ухода и содержания вооружения, имущества, деревянной тары во вторую, третью, четвертую и пятую категории. Указанные начальники могут самостоятельно решать вопрос о реализации имущества, переводимого их правами в пятую категорию, в этих случаях в федеральный орган УИС одновременно представляются акты технического состояния на перевод имущества в пятую категорию и акты на его реализацию;

- на перевод гранатометных выстрелов, реактивных противотанковых гранат, ручных гранат и запалов к ним во вторую категорию; патронов стрелкового оружия и пиротехнических средств во вторую и третью категории <2>;

- на перевод средств индивидуальной бронезащиты во вторую, третью и четвертую категории;

- на перевод вооружения химических войск и средств защиты во вторую, третью, четвертую и пятую категории.

____________

<2> Перевод боеприпасов в низшие категории решением федерального органа УИС по результатам лабораторных и полигонных испытаний производится без составления актов технического состояния.

б) директором Федеральной службы исполнения наказаний (его заместителями):

- на перевод стрелкового (в том числе учебного) и холодного оружия, гранатометов, артиллерийских приборов, комплектов переносного стрельбищного оборудования во вторую, третью, четвертую и пятую категории;

- на перевод внекомплектных ЗИП, оборудования, ремонтных и командирских ящиков, снаряжения, брезентовых и тканевых изделий, учебных стрелковых приборов и приспособлений, измерительных приборов, материалов для ухода и содержания вооружения, имущества, деревянной тары во вторую, третью, четвертую и пятую категории;

- на перевод боеприпасов во вторую и третью категории <1>;

- на перевод средств индивидуальной бронезащиты во вторую, третью, четвертую и пятую категории;

- на перевод вооружения химических войск и средств защиты во вторую, третью, четвертую и пятую категории.

____________

<1> Перевод боеприпасов в низшие категории по результатам лабораторных и полигонных испытаний производится на основании заключения государственных военизированных организаций - генеральных заказчиков боеприпасов без составления актов технического состояния.

3.2. Начальники учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, при утверждении актов технического состояния на перевод в низшие категории вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты пользуются правами должностных лиц, указанных в статье 3.1 (пункт "а").

3.3. Решение о реализации или переводе в учебные стрелкового и холодного оружия, средств ближнего боя, артиллерийских приборов и средств индивидуальной бронезащиты пятой категории принимается федеральным органом УИС.

3.4. Акты технического состояния на перевод вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты в низшие категории правами должностных лиц, указанных в статье 3.1 (пункт "а"), составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, утверждаются начальником и заверяются гербовой печатью.

Первый экземпляр акта служит основанием для изменений в учете или реализации указанных в нем вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и последующего их списания по акту реализации вооружения и боеприпасов (Приложение N 13 к Инструкции). К акту технического состояния прилагаются паспорта или формуляры (если они предусматриваются), все разделы которых должны быть полностью оформлены, подписаны соответствующими должностными лицами и заверены гербовой печатью.

Вторые экземпляры акта технического состояния и акта реализации высылаются территориальным органом, научно-исследовательским, образовательным учреждением ФСИН России и учреждением, непосредственно подчиненным ФСИН России, в отдел вооружения и специальных средств управления инженерно-технического обеспечения и вооружения <2> федерального органа УИС для внесения изменений в учете.

____________

<2> Далее - отдел вооружения.

3.5. Акты технического состояния на перевод стрелкового и холодного оружия, гранатометов, артиллерийских приборов, комплектов переносного стрельбищного оборудования и средств индивидуальной бронезащиты в пятую категорию, а гранатометных выстрелов, реактивных противотанковых гранат, ручных гранат и запалов к ним в третью категорию правами должностных лиц, указанных в статье 3.1 (пункт "б"), составляются в трех экземплярах. Два экземпляра акта после свидетельствования начальником территориального органа, научно-исследовательского, образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, направляются в отдел вооружения федерального органа УИС.

К актам технического состояния на перевод вооружения, артиллерийских приборов и средств индивидуальной бронезащиты прилагаются паспорта или формуляры, все разделы которых должны быть полностью оформлены, подписаны соответствующими должностными лицами и заверены гербовой печатью.

После проверки и утверждения директором Федеральной службы исполнения наказаний (его заместителем) один из экземпляров акта технического состояния с отметками об уничтожении паспортов (формуляров) направляется отделом вооружения федерального органа УИС в отдел по сопровождению и приемке вооружения и специальных средств головного военного представительства федерального государственного учреждения "Главный центр инженерно-технического обеспечения" Федеральной службы исполнения наказаний для внесения изменений в учете. Другой экземпляр акта возвращается в территориальный орган, научно-исследовательское, образовательное учреждение ФСИН России, учреждение, непосредственно подчиненное ФСИН России, с соответствующим указанием о реализации негодных для дальнейшей эксплуатации вооружения, артиллерийских приборов и средств индивидуальной бронезащиты или переводе их в разряд учебных с проведением необходимых доработок.

3.6. Акты технического состояния на перевод в низшие категории и акты реализации ЗИП, материалов, оборудования, калибров и приборов, предназначенных для ремонта, технического обслуживания и эксплуатации стрелкового оружия, средств радиационной, химической и биологической защиты утверждаются начальниками территориальных органов (учреждений, имеющих в своем составе ремонтные подразделения) ФСИН России и в отдел вооружения федерального органа УИС не представляются. Сведения о расходе ЗИП, материалов, оборудования, калибров и приборов указываются в заявке на их потребность.

3.7. Председатель и члены комиссии, подписавшие акт технического состояния и акт реализации, а также начальник, утвердивший эти акты, несут ответственность за правильность отнесения вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружениях химических войск и средств защиты и имущества к соответствующей категории и за их реализацию.

Правильность категорирования и реализации вооружения и средств индивидуальной бронезащиты проверяется при необходимости представителями федерального органа УИС.

3.8. Если перевод вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и иного имущества в низшие категории связан с повреждениями или их неправильной эксплуатацией, а также в случае порчи средств индивидуальной бронезащиты, не связанной с выполнением служебных задач, проводится служебная проверка. Материалы служебной проверки представляются вместе с актом технического состояния.

4. Порядок реализации вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества

4.1. Все негодные к использованию по прямому назначению вооружение, боеприпасы, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средства защиты и иное имущество реализуются в присутствии технической комиссии.

4.2. Вооружение, боеприпасы, средства индивидуальной бронезащиты, вооружение химических войск и средства защиты и иное имущество, подлежащие реализации (уничтожению), комиссия сверяет с утвержденным актом технического состояния. Особое внимание при этом обращается на соответствие номеров представленных вооружения, средств индивидуальной защиты и иного имущества данным, указанным в акте.

4.3. Перед уничтожением вооружения и боеприпасов комиссия должна тщательно проверить его с целью недопущения к уничтожению заряженного оружия. Если такое оружие будет обнаружено, принимаются меры к извлечению заряда. При невозможности разрядить оружие обычным способом это оружие отжигается с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности.

4.4. Перед реализацией или уничтожением вооружение подлежит разборке. Все годные и требующие ремонта детали, узлы, приборы, которые в дальнейшем могут быть использованы для ремонта, снимаются и приходуются по учету территориального органа ФСИН России на основании акта реализации (Приложение N 13 к Инструкции). Негодные металлические детали вооружения и ЗИП превращаются в лом путем их механической деформации или путем разрезания газосварочным аппаратом, с дальнейшей плавкой на предприятиях промышленности по месту дислокации учреждений и органов УИС.

4.5. Негодные деревянные детали - ложи, приклады, ствольные накладки - сжигаются. Негодные изделия из кожи, брезента, тесьмы, льна, прорезиненной ткани, резины сдаются в утиль, сжигаются или используются на хозяйственные нужды.

4.6. У негодного оружия механическим путем деформируются следующие основные детали:

- у пистолетов и револьверов - стволы и рамки до сложных погибов (изгибов) с трещинами;

- у винтовок, карабинов, автоматов и пулеметов - стволы с дульной до средней части до сложных погибов (изгибов); ствольные коробки до помятости с трещинами;

- у артиллерийских и электромеханических приборов - трубы и механизмы до помятости;

- у штыков, ножей, штыков-ножей, кортиков, шашек (после отделения арматуры из цветного металла, дерева и пластмассы) - ножны ломаются или сжигаются, клинки шашек ломаются на 4 - 5 частей, лезвия штыков-ножей - на 2 - 3 части, штыковые трубки изгибаются.

4.7. Кроме механического способа деформации оружия и его деталей может производиться разрезание их газосварочным аппаратом. При этом стволы оружия разрезаются вдоль канала ствола и поперек, а остальные детали и механизмы так, чтобы ни одна из деталей не оставалась пригодной для дальнейшего использования.

4.8. Организация работ по деформации стрелкового оружия должна обеспечивать сохранность его, в том числе и отдельных деталей, от расхищения. Деформированное оружие (его детали) до момента уничтожения (переплавки) хранится в ящиках, опломбированных технической комиссией.

Перед сдачей оружия на переплавку (гильз в металлолом) администрации предприятия вручается удостоверение о взрывобезопасности. Загрузка оружия в плавильные печи производится в присутствии членов технической комиссии, представителя предприятия и оформляется актом, в котором указывается должность, фамилия и инициалы представителя предприятия, а его подпись заверяется печатью предприятия. Кроме того, предприятием выдается квитанция о количестве принятого по весу металлолома.

4.9. Негодные или запрещенные к стрельбе патроны к стрелковому оружию уничтожаются путем выжигания пороха. Полученный металлолом сдается в организации, принимающие лом черных и цветных металлов.

Негодные сигнальные и осветительные патроны, взрывпакеты, огнепроводный шнур уничтожаются путем сжигания.

Боеприпасы, не разорвавшиеся при падении после выстрела (ВОГ-17м, ВОГ-25, ПГ-7 и др.), а ручные гранаты - при метании, уничтожаются путем подрыва на месте их падения. Путем подрыва уничтожаются запалы к ручным гранатам.

4.10. Работы по уничтожению боеприпасов относятся к числу наиболее опасных работ. При отсутствии в территориальных органах, научно-исследовательских и образовательных учреждениях ФСИН России специалистов по уничтожению боеприпасов разрешается привлекать их из других государственных военизированных организаций по месту дислокации.

Уничтожение боеприпасов производится на отдельных специально подготовленных площадках, расположенных не ближе 1,5 км от жилых и производственных строений и построек. Площадка расчищается в радиусе 25 м от сухих деревьев, кустарника, сухой травы и окапывается канавой глубиной 0,25 м и шириной 0,5 м.

При уничтожении боеприпасов, переведенных в 3-ю категорию, путем подрыва на удалении не менее 150 м от места уничтожения готовятся 2 - 4 ровика для укрытия сотрудников и размещения подрывного имущества, причем капсюли-детонаторы и электродетонаторы хранятся в одном ровике, а заряды и взрывчатые вещества - в другом. Подрывное имущество укрывается брезентом. Привезенные для подрыва боеприпасы складываются на удалении не менее 200 м от места уничтожения, откуда они подвозятся или подносятся вручную на носилках.

При уничтожении боеприпасов путем выжигания (сжигания) укрытия для сотрудников оборудуются не ближе 100 м от места уничтожения.

4.11. Выжигание пороха из патронов и сжигание патронов производится в металлическом бункере объемом 1 куб. метр или в приспособленной металлической бочке емкостью не менее 200 литров.

Бункер или бочка должны иметь надежные крышки с загрузочными окнами (отверстиями). При съемных крышках разрешается не делать загрузочных отверстий. В этом случае крышка бункера или бочки должна надежно прикрепляться к корпусу. В днище бункера или бочки оборудуется выгрузочное окно, которое закрывается выдвижной заслонкой.

Для нормального сжигания патронов и выжигания у них пороха в крышке и боковых стенках бункера или бочки делаются отверстия диаметром 6 мм через каждые 50 мм. Такие же отверстия делаются и в дне бункера (бочки) для стока расплавленного свинца.

Бункер или бочка должны быть устойчиво установлены на подставках (прокладках) из кирпича или камня.

4.12. В бункер (бочку) патроны в зависимости от калибра и вида загружаются в следующих количествах:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование боеприпасов ¦В бункер объемом¦ В бочку ¦

¦п/п¦ ¦ 1 куб. м ¦ емкостью ¦

¦ ¦ ¦(не более, шт.) ¦ 200 л ¦

¦ ¦ ¦ ¦(не более, шт.)¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Пистолетные и малокалиберные патроны¦5000 ¦1000 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Винтовочные патроны ¦2500 ¦1000 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦5,45 мм патроны (7,62 мм патроны ¦3500 ¦1000 ¦

¦ ¦образца 1943 г.) ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦12,7 мм патроны (кроме патронов ¦100 ¦50 ¦

¦ ¦с пулей МДЗ) ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. ¦14,5 мм патроны (кроме патронов ¦70 ¦40 ¦

¦ ¦с пулей МДЗ) ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. ¦Осветительные и сигнальные патроны ¦200 ¦50 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦7. ¦Взрывпакеты ¦30 ¦30 ¦

---------------------------------------------------------------------------

4.13. Перед загрузкой в бункер (бочку) боеприпасы подлежат осмотру с целью выявления и изъятия запалов, взрывателей, детонаторов и т.д.

Патроны к стрелковому оружию перед загрузкой освобождаются из обойм, от бумажных и картонных пачек. Загрузка патронов к стрелковому оружию в бункер (бочку) производится по желобу из-за укрытия (несгораемой стенки) под наблюдением руководителя работ.

Сигнальные и осветительные патроны укладываются на дно бункера (бочки) связанными в пачки по 10 - 20 штук.

На загруженные в бункер (бочку) боеприпасы накладываются мелкие дрова. Применять в качестве горючих материалов смазку, щелочь, короткое льноволокно и ветошь запрещается.

После загрузки бункера (бочки) боеприпасами и горючими материалами все сотрудники должны укрыться в безопасной зоне, расположенной на расстоянии не менее 100 м от бункера (бочки).

Руководитель работ лично зажигает горючие материалы электрическим способом при помощи электрозапала и подрывной машинки, находясь в безопасной зоне, или огневым способом при помощи огнепроводного шнура. Запрещается применять для возгорания дымный порох и бензин.

После зажигания огнепроводного шнура руководитель работ удаляется в безопасную зону, расположенную на удалении не менее 100 метров от бункера (бочки).

4.14. Разгрузка бункера (бочки) от гильз и пуль производится после полного прекращения горения и хлопков, а также после его охлаждения. Полученный после выжигания пороха из боеприпасов металлолом (гильзы, оболочки и сердечники пуль, свинец) очищается от золы, рассортировывается по роду металла, проверяется на безопасность и полноту сгорания пороха, срабатывание капсюлей.

4.15. При переводе средств индивидуальной бронезащиты по указанию федерального органа УИС в учебные на изделиях (частях изделий, упаковках) в обязательном порядке должна быть нанесена с наружной стороны белая полоса, идущая по диагонали, шириной не менее 100 мм.

Учебные средства индивидуальной бронезащиты хранятся отдельно от боевых, использование их в качестве боевых категорически запрещается.

Решение о реализации учебных средств индивидуальной бронезащиты принимается должностными лицами, указанными в статье 3.1 (пункт "а").

Металлические части реализованных средств индивидуальной бронезащиты могут использоваться для ремонта аналогичных учебных образцов, производственных и хозяйственных нужд или передаваться в организации, принимающие лом черных и цветных металлов.

4.16. Акт реализации (Приложение N 13 к Инструкции) негодного вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и иного имущества составляется технической комиссией в 2-х экземплярах.

В акте указывается:

- перечень наименований вооружения, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск, деформированных в металлолом или уничтоженных, с перечислением серий, номеров и года изготовления;

- перечень годных деталей, снятых (перед уничтожением) с негодного вооружения;

- каким способом, где произведено уничтожение негодных вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты и имущества;

- количество полученного металлолома и утиля по весу;

- наименование, количество взрывчатых веществ и средств взрывания, израсходованных на подрыв (сжигание) боеприпасов.

Акт реализации подписывается комиссией, утверждается начальником территориального органа, научно-исследовательского, образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, и заверяется гербовой печатью.

Один экземпляр акта служит основанием для списания уничтоженного негодного вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты, имущества с учета, а также для оприходования годных деталей (материалов), полученных в результате разукомплектования и уничтожения негодного вооружения.

Второй экземпляр акта высылается в отдел вооружения федерального органа УИС для внесения изменений в учете.

4.17. Боеприпасы, признанные опасными в служебном обращении, по указанию федерального органа УИС уничтожаются без оформления акта технического состояния. Списание их с учета осуществляется по акту реализации, один экземпляр которого направляется в отдел вооружения федерального органа УИС.

Приложение N 1

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

В настоящем Приложении приведены характеристики категорий индивидуального (пистолеты, револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины, винтовки), группового (ручные, станковые и крупнокалиберные пулеметы), спортивного (целевого) стрелкового и холодного (штыки-ножи, кортики, шашки и другие) оружия.

Пистолеты, револьверы, автоматы, карабины, винтовки, ручные, станковые и крупнокалиберные пулеметы; спортивное (целевое) стрелковое оружие

1. В зависимости от качественного и технического состояния стрелковое оружие подразделяется на следующие категории:

1.1. Первая категория - новое, находящееся и бывшее в эксплуатации, исправное и годное к боевому использованию, не выработавшее гарантийного ресурса, у которого канал ствола и патронник не имеют следов коррозии или раковин и шелушения хрома; поля нарезов с дульной части изношены на длине не более одного калибра; удовлетворяет требованиям нормального боя.

В каналах стволов 12,7-мм и 14,5-мм пулеметов допускается частичное шелушение и сколы хрома в начале нарезов и на отдельных участках каналов стволов.

1.2. Вторая категория - находящееся и бывшее в эксплуатации, выработавшее гарантийный ресурс эксплуатации (хранения), годное к боевому использованию, не выработавшее технического ресурса (срока службы), прошедшее средний или капитальный ремонт, у которого канал ствола и патронник могут иметь поражение в виде сыпи, следов ржавчины, раковин, сколов и шелушения хрома, а поля нарезов с дульной части изношены на длине более одного калибра; допускается раздутие канала ствола без выпуклости на наружной поверхности, кроме пистолетов, или рассверление дульной части ствола; удовлетворяет требованиям нормального боя.

1.3. Третья категория - выработавшее технический ресурс (срок службы) до среднего ремонта и по техническому состоянию требующее среднего ремонта.

1.4. Четвертая категория - выработавшее технический ресурс (срок службы) до капитального ремонта и по техническому состоянию требующее капитального ремонта с заменой или изготовлением деталей в условиях стационарных ремонтных предприятий.

1.5. Пятая категория - негодное для боевого использования, восстановление которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.

2. Основными частями оружия, техническое состояние которых определяет перевод в пятую категорию, считать:

- ствол со ствольной коробкой - для винтовок и карабинов (с несменными стволами);

- ствольную коробку - для автоматов и пулеметов;

- ствольную и затворную коробки - для пистолетов-пулеметов;

- рамку и (или) затвор - для пистолетов и револьверов.

3. Основные неисправности и повреждения, определяющие техническое состояние, в соответствии с которыми осуществляется категорирование стрелкового оружия:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Третья категория ¦ Четвертая категория ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- износ или срыв винтовых или ¦- износ деталей оружия, ¦

¦червячных передач, а также резьбовых¦восстановление которых требует ¦

¦соединений, восстановление которых ¦хромирования; ¦

¦производится наплавкой с последующей¦- износ деталей автоматики оружия, ¦

¦механической обработкой или ¦для устранения которого необходима ¦

¦изготовлением деталей с ¦наплавка с последующей механической ¦

¦категорийными или пригоночными ¦обработкой; ¦

¦размерами; ¦- нарушение прессовых посадок ¦

¦- износ частей оружия, вызывающий ¦газовой каморы, колодки мушки, ¦

¦необходимость постановки запасных ¦прицельной колодки и др. на ¦

¦частей с ремонтными (категорийными ¦несменных стволах; ¦

¦или повышенными) размерами на ¦- качка планки (кронштейна) для ¦

¦изготовление таких частей по ¦оптического или ночного прицела, ¦

¦рисункам Руководства по среднему ¦закрепленного на ствольной коробке; ¦

¦ремонту; ¦- неисправности или повреждения ¦

¦- сложные изгибы ствола, ствольной ¦(излом, износ, трещины, раздутия, ¦

¦коробки, затворной рамы, спусковой ¦разрывы, обгорание, изгиб) частей ¦

¦коробки, ног станка, вертлюга, ¦оружия, требующие замены негодных ¦

¦основания, люльки, постели, для ¦деталей (сборочных единиц), для ¦

¦устранения которых необходимы ¦изготовления которых необходима ¦

¦термическая обработка, правки их в ¦сложная механическая и термическая ¦

¦приспособлениях и проверка ¦обработка; ¦

¦выпрямленных частей; ¦- модернизация оружия, связанная со ¦

¦- обрыв или замыкание витков обмотки¦сложной механической обработкой или ¦

¦электроспуска ¦подгонкой деталей ¦

---------------------------------------------------------------------------

4. Ресурс (живучесть) стволов стрелкового оружия:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦         Наименование образца         ¦   Индекс    ¦  Ориентировочный   ¦

¦                                      ¦             ¦ ресурс (живучесть) ¦

¦                                      ¦             ¦   ствола, выстр.   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦9-мм пистолет Макарова                ¦ПМ           ¦4000                ¦

¦9-мм автоматический пистолет Стечкина ¦АПС          ¦8000                ¦

¦9-мм пистолет самозарядный            ¦П-96М        ¦4000                ¦

¦9-мм пистолет                         ¦ГШ-18        ¦4000                ¦

¦9-мм самозарядный пистолет            ¦ОЦ-27        ¦4000                ¦

¦9-мм автоматический пистолет          ¦ОЦ-33        ¦4000                ¦

¦9-мм револьвер                        ¦ТКБ-0216,    ¦3000                ¦

¦                                      ¦ТКБ-0216С    ¦                    ¦

¦9-мм револьвер                        ¦ОЦ-17        ¦3000                ¦

¦9-мм самозарядный пистолет для        ¦АПБ          ¦6000                ¦

¦бесшумной, беспламенной стрельбы      ¦             ¦                    ¦

¦5,45-мм пистолет самозарядный         ¦ПСМ          ¦3000                ¦

¦малогабаритный                        ¦             ¦                    ¦

¦7,62-мм бесшумный пистолет            ¦С-4М         ¦1000                ¦

¦7,62-мм пистолет                      ¦МСП          ¦1000                ¦

¦7,62-мм самозарядный карабин Симонова ¦СКС          ¦6000                ¦

¦7,62-мм снайперская винтовка Драгунова¦СВД          ¦6000                ¦

¦9-мм снайперская винтовка             ¦ВСК-94       ¦6000                ¦

¦5,45-мм и 7,62-мм автоматы Калашникова¦АК-74, АКМ   ¦10000               ¦

¦и их модификации                      ¦             ¦                    ¦

¦5,45-мм автомат                       ¦АЕК-971      ¦10000               ¦

¦9-мм малогабаритный автомат           ¦А-91         ¦6000                ¦

¦5,45-мм и 7,62-мм ручные              ¦РПК-74, РПК  ¦20000               ¦

¦пулеметы Калашникова и их модификации ¦             ¦                    ¦

¦7,62-мм пулемет Калашникова и его     ¦ПК           ¦25000               ¦

¦модификации                           ¦             ¦                    ¦

¦12,7-мм пулемет и его модификации     ¦НСВ (НСВТ)   ¦10000               ¦

¦14,5-мм крупнокалиберный пулемет      ¦КПВТ         ¦12000               ¦

¦Владимирова танковый                  ¦             ¦                    ¦

¦14,5-мм вкладной ствол                ¦2Х31         ¦4000                ¦

¦Карабин специальный                   ¦КС-23        ¦3000                ¦

---------------------------------------------------------------------------

Штыки-ножи, кортики, шашки

В зависимости от технического состояния холодное оружие подразделяется на следующие категории:

первая категория - новое, находящееся и бывшее в эксплуатации, исправное и годное к боевому использованию, при этом допускается поражение клинков в виде сыпи и отдельных сколов хрома;

вторая категория - находящееся и бывшее в эксплуатации, исправное и годное к боевому использованию, но имеющее поражение клинков следами ржавчины и шелушения хрома, зазубрины глубиной не более 0,5 мм, прошедшее средний ремонт.

Длина штыков (лезвий) должна быть не менее, мм:

- штыка винтовки обр. 1891/1930 г.             - 355;

- штыка карабина обр. 1944 г.                  - 365;

- игольчатого штыка карабина СКС               - 295;

- штыка автомата АК                            - 300;

- штыков-ножей 6Х3, 6Х4 и 6Х5                  - 137;

третья категория - требующее среднего ремонта для устранения следующих повреждений и неисправностей:

- переточки лезвия для выведения недопустимых зазубрин;

- замены щечек у штыка-ножа 6Х3;

четвертая категория - не устанавливается;

пятая категория - негодное, восстановление которого технически невозможно или экономически нецелесообразно, а также штыки, имеющие длину менее допустимой.

Приложение N 2

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ГРАНАТОМЕТОВ

1. В зависимости от технического состояния и наработки гранатометы подразделяются на следующие категории:

1.1. Первая категория - новые, а также находящиеся и бывшие в эксплуатации, исправные и годные к боевому использованию, не выработавшие гарантийного ресурса эксплуатации, у которых каналы стволов не подвергались расшлифовке, не имеют следов коррозии или раковин и шелушений хрома, износ их не превышает величин допустимых пределов, указанных в пункте 2; укомплектованные исправными ходами (станками).

1.2. Вторая категория - находящиеся и бывшие в эксплуатации, выработавшие гарантийный ресурс эксплуатации (хранения), годные к боевому использованию, не выработавшие технических ресурсов (сроков службы) до среднего или капитального ремонта, а также прошедшие средний или капитальный ремонт, у которых каналы стволов расшлифованы или имеют раковины от разгара, износ их не превосходит величин допустимых пределов, указанных в пункте 2; укомплектованные исправными ходами (станками).

1.3. Третья категория - выработавшие технический ресурс (срок службы) до среднего ремонта и по техническому состоянию требующие среднего ремонта, канал ствола требует правки или расшлифовки для удаления выпучин.

1.4. Четвертая категория - выработавшие технический ресурс (срок службы) до капитального ремонта и по техническому состоянию требующие капитального ремонта с заменой или изготовлением деталей в условиях стационарных ремонтных предприятий.

1.5. Пятая категория - негодные, восстановление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Гранатометы относятся к пятой категории, если они имеют диаметр канала ствола, достигший предельных размеров, наружные вмятины, переходящие в выпуклости в канале ствола, трещины, раздутие, переходящее в наружные разрывы, изгибы (препятствующие прохождению калибра) или сплошное поражение раковинами; достигшие предельного настрела (живучести).

2. Допустимые пределы для категорирования стволов гранатометов по износу канала ствола:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦     Наименование вооружения      ¦Индекс¦    Допустимые пределы, мм     ¦

¦                                  ¦      +-------------------------------+

¦                                  ¦      ¦ по чертежу ¦по всей¦    на    ¦

¦                                  ¦      ¦ основного  ¦ длине ¦отдельных ¦

¦                                  ¦      ¦производства¦каналов¦ участках ¦

¦                                  ¦      ¦            ¦стволов¦ каналов  ¦

¦                                  ¦      ¦            ¦       ¦ стволов  ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                                  ¦      ¦     +0,17  ¦       ¦          ¦

¦Ручные противотанковые гранатометы¦6Г3,  ¦40,05       ¦40,3   ¦-         ¦

¦РПГ-7, РПГ-7Д                     ¦6Г5М  ¦            ¦       ¦          ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                                  ¦      ¦     +0,06  ¦       ¦          ¦

¦Ручной противотанковый гранатомет ¦6Г9   ¦58,36       ¦-      ¦-         ¦

¦РПГ-16                            ¦      ¦            ¦       ¦          ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                                  ¦      ¦     +0,06  ¦       ¦          ¦

¦73-мм станковый противотанковый   ¦6Г6   ¦73,00       ¦73,2   ¦-         ¦

¦гранатомет СПГ-9                  ¦      ¦            ¦       ¦          ¦

¦73-мм станковый противотанковый   ¦6Г7   ¦            ¦       ¦          ¦

¦гранатомет СПГ-9Д                 ¦      ¦            ¦       ¦          ¦

¦73-мм станковый противотанковый   ¦6Г13  ¦            ¦       ¦          ¦

¦гранатомет СПГ-9М                 ¦      ¦            ¦       ¦          ¦

¦73-мм станковый противотанковый   ¦6Г14  ¦            ¦       ¦          ¦

¦гранатомет СПГ-9ДМ                ¦      ¦            ¦       ¦          ¦

---------------------------------------------------------------------------

3. Основные неисправности и повреждения, определяющие техническое состояние, в соответствии с которыми осуществляется категорирование гранатометов:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Третья категория ¦ Четвертая категория ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- неисправности и повреждения, ¦- вмятины на стволе свыше ¦

¦требующие замены верхнего станка ¦допустимых пределов, указанных в ¦

¦вертлюга, нижнего станка, ¦частных руководствах по среднему ¦

¦механического прицела, механизмов ¦ремонту; замена ствола, казенника; ¦

¦досылания, противооткатных устройств;¦- износ, излом или срыв резьбовых ¦

¦- неисправности и повреждения, ¦деталей, ремонт которых не указан ¦

¦требующие замены механизма подъема; ¦в Руководстве по среднему ремонту; ¦

¦вмятины, пробоины и трещины вертлюга,¦- изгиб штоков и веретен ¦

¦механизмов досылания, устраняемые ¦противооткатных устройств свыше ¦

¦различными видами сварки; ¦допустимых пределов; ¦

¦- глубокая ржавчина в деталях ¦- вмятины, пробоины и глубокие ¦

¦гидропневматических устройств; ¦раковины на деталях противооткатных¦

¦- износ, излом или срыв винтовых и ¦устройств; ¦

¦червячных передач, а также резьбовых ¦- сколы хромового покрытия на ¦

¦соединений; ¦деталях гидропневматических ¦

¦- износ или повреждения деталей, ¦устройств; ¦

¦требующие постановки или изготовления¦- изгиб кронштейна прицела; ¦

¦по рисункам Руководства по среднему ¦трещины и разгар отверстия для ¦

¦ремонту деталей с ремонтными ¦выхода бойка ударника; ¦

¦размерами; ¦- износ сложных профилей, ¦

¦- износ или повреждения деталей из ¦требующих восстановления ¦

¦цветных сплавов, требующие наплавки ¦наплавкой с последующей ¦

¦или сварки; ¦механической или слесарной ¦

¦- износ или повреждения деталей, ¦обработкой ¦

¦требующих цементации, обработки ТВЧ ¦ ¦

¦или термической обработки по заданной¦ ¦

¦категории твердости; ¦ ¦

¦- повреждения, требующие вскрытия или¦ ¦

¦разборки узлов (агрегатов), не ¦ ¦

¦предусмотренных инструкцией по ¦ ¦

¦эксплуатации ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------

4. Ресурс (живучесть) стволов гранатометов:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦           Наименование образца           ¦  Индекс   ¦ Ориентировочный  ¦

¦                                          ¦           ¦ресурс (живучесть)¦

¦                                          ¦           ¦  ствола, выстр.  ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦30-мм автоматический гранатомет станковый ¦АГС-17,    ¦4000              ¦

¦                                          ¦АГС-30     ¦                  ¦

¦40-мм подствольный гранатомет             ¦ГП-25,     ¦400               ¦

¦                                          ¦ГП-30      ¦                  ¦

¦40-мм гранатомет                          ¦6Г30       ¦400               ¦

¦Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7   ¦6Г3, 6Г5М  ¦250               ¦

¦и его модификации                         ¦           ¦                  ¦

¦Ручной противотанковый гранатомет РПГ-16  ¦6Г9        ¦500               ¦

¦и его модификации                         ¦           ¦                  ¦

¦73-мм станковый противотанковый гранатомет¦6Г6, 6Г7,  ¦500               ¦

¦СПГ-9 и его модификации                   ¦6Г13, 6Г14 ¦                  ¦

---------------------------------------------------------------------------

5. Автоматические гранатометы категорируются как станковые пулеметы.

Приложение N 3

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПРИБОРОВ

К артиллерийским приборам относятся: бинокли, стереотрубы, буссоли, перископы, дальномеры, теодолиты, приборы ночного видения, звукометрические и баллистические станций, приборы прицеливания, приборы подготовки исходных данных для стрельбы, приборы управления огнем, стабилизаторы танкового вооружения, электронно-оптические и лазерные приборы всех видов, простейшие артиллерийские приборы.

1. В зависимости от технического состояния артиллерийские приборы подразделяются на следующие категории:

1.1. Первая категория - новые, исправные, находящиеся или бывшие в эксплуатации, годные к боевому использованию, не выработавшие гарантийного ресурса эксплуатации (хранения).

1.2. Вторая категория - исправные и годные к боевому использованию, выработавшие гарантийный ресурс эксплуатации (хранения), находящиеся или бывшие в эксплуатации, не выработавшие технического ресурса (срока службы) до среднего или капитального ремонта, а также прошедшие средний и капитальный ремонт.

Допускается иметь незначительные дефекты и неисправности, не влияющие на использование приборов по основному назначению:

для артиллерийских приборов:

- царапины, выколы на сетках, наружных поверхностях объектива, защитного стекла, окуляра, если они не мешают наблюдению и не затрудняют эксплуатацию приборов;

- мертвый ход угломерных механизмов, несовмещение нулевого штриха, наклон сетки, наклон изображения, параллакс изображения относительно сетки, если их значения не превышают величин, указанных в частных руководствах по ремонту;

- другие дефекты и незначительные неисправности, если их величины удовлетворяют требованиям эксплуатационной документации;

для электронно-оптических приборов:

- отдельные точки на экране электронно-оптического преобразователя, если они не носят характера скоплений;

- старение резиновых деталей, если они не потеряли своих эксплуатационных качеств;

- частичное нарушение лакокрасочных покрытий приборов;

- некоторое снижение разрешающей способности приборов, если это не снижает дальность видения, а также другие дефекты, если они не выходят за пределы требований, изложенных в эксплуатационной документации.

1.3. Третья категория - выработавшие технический ресурс (срок службы) до среднего ремонта и по техническому состоянию требующие среднего ремонта.

1.4. Четвертая категория - выработавшие технический ресурс (срок службы) до капитального ремонта и по техническому состоянию требующие капитального ремонта.

1.5. Пятая категория - негодные к боевому использованию, восстановление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

2. Основные критерии, в соответствии с которыми осуществляется категорирование по техническому состоянию:

2.1. Для оптических приборов:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦          Третья категория           ¦        Четвертая категория        ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Неисправности и повреждения деталей ¦ Неисправности и повреждения       ¦

¦оптической системы:                  ¦деталей оптической системы:        ¦

¦- гигроскопические и жировые налеты  ¦- грубые царапины на наружных      ¦

¦на сетке и окулярных линзах, мешающие¦поверхностях глазных линз, мешающие¦

¦наблюдению и прицеливанию;           ¦наблюдению и прицеливанию;         ¦

¦- гигроскопические налеты на         ¦- грубые царапины и заматовки на   ¦

¦оптических деталях, видимые со       ¦наружной поверхности защитных      ¦

¦стороны объектива в прямом проходящем¦стекол шкалы, мешающие снятию      ¦

¦свете, мешающие наблюдению и не      ¦отсчета;                           ¦

¦удаляемые путем осушки прибора;      ¦- отколы и трещины на оптических   ¦

¦- осыпки на сетке и окулярных линзах,¦деталях;                           ¦

¦мешающие наблюдению и прицеливанию;  ¦- расклейки оптических деталей в   ¦

¦- околоштриховый налет на сетке,     ¦виде радужных пятен, звездочек,    ¦

¦мешающий прицеливанию;               ¦дубовых листьев и нитей;           ¦

¦- наплывы смазки и замазки на        ¦- химическое разрушение            ¦

¦оптических деталях, находящихся      ¦алюминиевого фильма зеркал;        ¦

¦внутри прибора;                      ¦- желтые и матовые пятна и протравы¦

¦- незначительный биологический налет ¦на поверхностях посеребренных      ¦

¦в виде плесени, нитей и т.п. на      ¦деталей, видимые невооруженным     ¦

¦поверхностях отдельных деталей       ¦глазом;                            ¦

¦оптической системы, находящийся      ¦- биологические налеты в виде      ¦

¦внутри прибора и видимый со стороны  ¦плесени, нитей и т.п. на           ¦

¦объектива и окуляра в прямом         ¦поверхностях большинства деталей   ¦

¦проходящем свете;                    ¦оптической системы, находящихся    ¦

¦- жировой налет на сетке и внутренних¦внутри прибора и видимые со стороны¦

¦поверхностях окулярных линз в виде   ¦объектива и окуляра в прямом       ¦

¦мазков и пятен и желтых точек,       ¦проходящем свете;                  ¦

¦мешающий наблюдению или прицеливанию;¦- просветы на штрихах и прицельных ¦

¦- разбита ампула уровня, если ее     ¦знаках (марках) сеток, затрудняющие¦

¦замена не предусмотрена              ¦прицеливание.                      ¦

¦эксплуатационной документацией.      ¦                                   ¦

¦ Неисправности и повреждения         ¦ Неисправности и повреждения       ¦

¦механизмов (приборы переводятся      ¦механизмов:                        ¦

¦только в случаях, когда устранение   ¦- изгибы и вмятины на наружных     ¦

¦всех обнаруженных неисправностей     ¦деталях прибора, нарушающие        ¦

¦предусмотрено частным Руководством   ¦плавность хода механизма           ¦

¦по среднему ремонту):                ¦(механизмов) или влияющие на       ¦

¦- неплавный, тугой с заеданием ход   ¦точность измерения, если указанные ¦

¦углоизмерительных, наводящих и       ¦неисправности невозможно устранить ¦

¦прицельных механизмов, не дающий     ¦при среднем ремонте;               ¦

¦производить наводку без применения   ¦- боевые повреждения корпусных     ¦

¦возвратного движения;                ¦деталей, ремонт которых возможен и ¦

¦- мертвый ход углоизмерительных,     ¦целесообразен;                     ¦

¦наводящих и прицельных механизмов    ¦- неисправности механизмов,        ¦

¦больше величины, допустимой          ¦указанные в графе для третьей      ¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦категории при условиях:            ¦

¦- невозвратимая качка в червячных    ¦ если устранение неисправности не  ¦

¦парах наводящих механизмов больше    ¦предусмотрено частным Руководством ¦

¦величины, допустимой эксплуатационной¦по среднему ремонту;               ¦

¦документацией;                       ¦ если для устранения неисправности ¦

¦- невозвратимая качка в механизмах   ¦(неисправностей) требуется полная  ¦

¦вертикальной наводки и поперечного   ¦разборка прибора с последующей     ¦

¦качания больше величины, допустимой  ¦юстировкой и настройкой на         ¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦специальных контрольно-юстировочных¦

¦- несоответствие показаний шкал      ¦приборах и стендах;                ¦

¦угломерных и прицельных механизмов   ¦ если для устранения неисправностей¦

¦истинным значениям измеренных углов  ¦в приборе необходимо заменить      ¦

¦больше величины, допустимой          ¦червячную пару или более двух      ¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦других механических деталей,       ¦

¦- увод прицельной (визирной) линии от¦изготовление которых не            ¦

¦вертикали при работе механизмами     ¦предусмотрено в ремонтных          ¦

¦вертикальной наводки и прицеливания  ¦подразделениях;                    ¦

¦больше величины, допустимой          ¦ если для устранения неисправностей¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦требуются запасные части,          ¦

¦- увод прицельной (визирной) линии от¦инструмент и принадлежности        ¦

¦горизонта при работе механизмами     ¦(далее - ЗИП), не предусмотренные  ¦

¦горизонтальной наводки и упреждения  ¦нормами содержания в ремонтных     ¦

¦больше величины, установленной       ¦подразделениях.                    ¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦                                   ¦

¦- фиксаторы углоизмерительных и      ¦                                   ¦

¦прицельных механизмов не фиксируют   ¦                                   ¦

¦положения механизмов и шкал;         ¦                                   ¦

¦- фиксаторы углоизмерительных и      ¦                                   ¦

¦прицельных механизмов не фиксируют   ¦                                   ¦

¦положения механизмов и шкал;         ¦                                   ¦

¦- шаткость каретки прицельных        ¦                                   ¦

¦механизмов, вызывающая смещение линии¦                                   ¦

¦прицеливания на величину, больше     ¦                                   ¦

¦установленной эксплуатационной       ¦                                   ¦

¦документацией;                       ¦                                   ¦

¦- неравномерное перемещение сетки    ¦                                   ¦

¦прицелов прямой наводки при наводке  ¦                                   ¦

¦на цель или выверке прицельной линии;¦                                   ¦

¦- неплавный, тугой ход окуляра,      ¦                                   ¦

¦затрудняющий диоптрийную установку;  ¦                                   ¦

¦- увеличенная радиальная шаткость    ¦                                   ¦

¦окуляра, вызывающая заметное на глаз ¦                                   ¦

¦двоение изображения в бинокулярных   ¦                                   ¦

¦приборах;                            ¦                                   ¦

¦- неплавный, тугой ход шарнира или   ¦                                   ¦

¦механизма установки по базе глаз,    ¦                                   ¦

¦затрудняющий установку по базе глаз  ¦                                   ¦

¦бинокулярных приборов;               ¦                                   ¦

¦- качка в шарнирах или направляющих, ¦                                   ¦

¦вызывающая заметное на глаз двоение  ¦                                   ¦

¦изображения в бинокулярных приборах; ¦                                   ¦

¦- слабый ход шарнира, приводящий к   ¦                                   ¦

¦самопроизвольному нарушению установки¦                                   ¦

¦по базе глаз бинокулярных приборов   ¦                                   ¦

¦(смещение монокуляров относительно   ¦                                   ¦

¦друг друга под действием собственной ¦                                   ¦

¦массы).                              ¦                                   ¦

¦ Неисправности, вызванные            ¦ Неисправности, вызванные          ¦

¦расстройством юстировки оптической   ¦расстройством юстировки оптической ¦

¦системы:                             ¦системы, указанные в графе для     ¦

¦- срезание выходного зрачка больше   ¦третьей категории, при условии, что¦

¦величины, установленной              ¦их устранение не предусмотрено     ¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦частным Руководством по среднему   ¦

¦- срезание или затемнение поля зрения¦ремонту                            ¦

¦больше величины, установленной       ¦                                   ¦

¦эксплуатационной документацией;      ¦                                   ¦

¦- параллакс между сеткой и           ¦                                   ¦

¦изображением удаленного предмета     ¦                                   ¦

¦больше 2, для приборов, работающих с ¦                                   ¦

¦рук, больше 3;                       ¦                                   ¦

¦- параллакс нити относительно штрихов¦                                   ¦

¦шкал сетки больше 2;                 ¦                                   ¦

¦- наклон нити относительно нулевых   ¦                                   ¦

¦штрихов шкал сетки в прицелах прямой ¦                                   ¦

¦наводки больше толщины штриха сетки; ¦                                   ¦

¦- наклон сетки, заметный на глаз;    ¦                                   ¦

¦- разность между наклоном сетки и    ¦                                   ¦

¦изображением, заметная на глаз;      ¦                                   ¦

¦- разность наклона изображения в     ¦                                   ¦

¦правой и левой ветвях бинокулярных   ¦                                   ¦

¦приборов, заметная на глаз;          ¦                                   ¦

¦- разность увеличений в правой и     ¦                                   ¦

¦левой ветвях бинокулярных приборов,  ¦                                   ¦

¦заметная на глаз;                    ¦                                   ¦

¦- двоение изображения в бинокулярных ¦                                   ¦

¦приборах, заметное на глаз;          ¦                                   ¦

¦- разность высот окуляров            ¦                                   ¦

¦бинокулярных приборов, установленных ¦                                   ¦

¦на одинаковое число диоптрий,        ¦                                   ¦

¦превышает 2 мм;                      ¦                                   ¦

¦- коллимационная ошибка больше       ¦                                   ¦

¦величины, допустимой эксплуатационной¦                                   ¦

¦документацией                        ¦                                   ¦

---------------------------------------------------------------------------

2.2. Для электронно-оптических приборов:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Третья категория ¦ Четвертая категория ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- неисправности, требующие замены ¦- неисправности, требующие замены ¦

¦электронно-оптического ¦электронно-оптического ¦

¦преобразователя, преобразователя ¦преобразователя оптических деталей, ¦

¦напряжения, высоковольтной кассеты, ¦находящихся внутри прибора, замена ¦

¦стабилизатора напряжения, ¦которых не предусмотрена частными ¦

¦разрядника, монтажных проводов; ¦руководствами по среднему ремонту; ¦

¦- неисправности, требующие юстировки¦- неисправности, требующие ремонта ¦

¦оптической системы для устранения ¦составных частей с использованием ¦

¦наклона штрихов сетки, параллакса, ¦ремонтного комплекта ЗИП; ¦

¦непараллельности оптических осей ¦- неисправности, требующие ¦

¦бинокулярных приборов, пониженной ¦устранения, но не указанные в ¦

¦разрешающей способности; ¦частных руководствах по среднему ¦

¦- неисправности, требующие ¦ремонту; ¦

¦устранения эксцентриситета марки ¦- неисправности, требующие полной ¦

¦электронно-оптического ¦разборки прибора; ¦

¦преобразователя относительно ¦- неисправности, перечисленные при ¦

¦поля зрения в инфракрасных приборах;¦категорировании артиллерийских ¦

¦- неисправности и повреждения, ¦приборов; ¦

¦требующие разборки и ремонта узлов, ¦- неисправности, имеющие боевые ¦

¦не предусмотренных инструкцией по ¦повреждения корпуса, если ремонт ¦

¦эксплуатации и Руководством по ¦целесообразен ¦

¦текущему ремонту; ¦ ¦

¦- неисправности механизма ¦ ¦

¦переключения светофильтров, ¦ ¦

¦механизма шкал, имеющие ¦ ¦

¦износ или повреждения деталей, ¦ ¦

¦требующих замены или изготовления по¦ ¦

¦рисункам Руководства по среднему ¦ ¦

¦ремонту; ¦ ¦

¦- неисправности, перечисленные при ¦ ¦

¦категорировании артиллерийских ¦ ¦

¦приборов ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------

3. Простейшие артиллерийские приборы (линейки, целлулоидные изделия, компасы, хордоугломеры и др.) в зависимости от технического состояния подразделяются на следующие категории:

3.1. Первая категория - исправные и годные к боевому использованию.

3.2. Вторая категория - исправные и годные к боевому использованию, выработавшие гарантийный ресурс эксплуатации (хранения), находящиеся или бывшие в эксплуатации.

3.3. Третья категория - не устанавливается.

3.4. Четвертая категория - не устанавливается.

3.5. Пятая категория - негодные.

Приложение N 4

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, УЧЕБНОГО ОРУЖИЯ И ИМУЩЕСТВА

К вспомогательному артиллерийскому оборудованию, учебному оружию и имуществу относятся: подвижные и стационарные тренировочные средства <1>, унифицированные тренажеры и имитаторы, учебное оружие и имущество, снаряжение, брезентовые и тканевые изделия, деревянная тара (укупорка).

____________

<1> В том числе комплекты переносного стрельбищного оборудования ПСО, ПСО-1, ПСО-88; автоматизированного стрельбищного оборудования АСО-78; движущихся мишенных установок шлейфовых автоматических ДМШ-А, ДМШ-1, ДМШ-2, ДМШ-66/2; автоматических мишенных установок АМЛ-1, АМЛ-2, АМС-МТ, АМС-66 и др.

Вспомогательное артиллерийское оборудование, учебное оружие и имущество

1. В зависимости от технического состояния подвижные и стационарные тренировочные средства, унифицированные тренажеры и имитаторы, учебное оружие и имущество подразделяются на следующие категории:

1.1. Первая категория - новые, исправные, годные к использованию для учебных целей, находящиеся на длительном хранении или в использовании по назначению, не выработавшие гарантийных ресурсов эксплуатации (хранения).

1.2. Вторая категория - исправные, годные к использованию для учебных целей, находящиеся на длительном хранении или в использовании по назначению, выработавшие гарантийный ресурс эксплуатации (хранения), а также прошедшие средний ремонт.

1.3. Третья категория - по техническому состоянию требующие среднего ремонта; характеризуется износом или повреждениями частей оборудования или вооружения, препятствующими его нормальной эксплуатации, для восстановления которых необходимо произвести ремонт поврежденных блоков, узлов или изготовление новых деталей, требующих сложной механической и термической обработки, а также сложных сварочных и кузнечных работ, настройки и юстировки.

1.4. Четвертая категория - не устанавливается.

1.5. Пятая категория - негодные для учебных целей, восстановление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Снаряжение, брезентовые и тканевые изделия

2. В зависимости от технического состояния снаряжение, брезентовые и тканевые изделия подразделяются на следующие категории:

2.1. Первая категория - новые, исправные и годные для использования по прямому назначению, не выработавшие гарантийный ресурс эксплуатации.

2.2. Вторая категория - исправные и годные к использованию по прямому назначению, находящиеся и бывшие в эксплуатации, не выработавшие технический ресурс (срок службы) до среднего ремонта, а также прошедшие средний ремонт.

2.3. Третья категория - требующие среднего ремонта для устранения следующих повреждений и неисправностей:

- износ или повреждение брезентовых или тканевых изделий до 30% общей его площади;

- износ, повреждение или естественное разрушение неметаллических деталей снаряжения, препятствующие использованию по прямому назначению.

2.4. Четвертая категория - не устанавливается.

2.5. Пятая категория - негодное для использования, восстановление которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Деревянная тара (укупорка)

3. В зависимости от технического состояния тара (укупорка), изготовленная из досок с откидными крышками на петлях, с торцовыми и боковыми стенками, собранными в шип на клею, щитами дна, крышки и стенок, собранными в шпунт и гребень, дном и крышкой, соединенными планками; комбинированная тара, укупорка для стрелкового вооружения, укладочные ящики приборов, запасных частей, инструмента, принадлежностей и другого имущества подразделяется на следующие категории <1>:

____________

<1> Для тары (укупорки) дощатой гвоздевой, со щитами дна, крышки и боковых стенок, собранными в рамку, устанавливаются первая, четвертая и пятая категории.

3.1. Первая категория - новая, бывшая в употреблении, соответствующая требованиям технической документации, годная для хранения и транспортирования вооружения и имущества.

3.2. Вторая категория - бывшая в употреблении, прошедшая средний или капитальный ремонт, удовлетворяющая требованиям технической документации.

3.3. Третья категория - требующая среднего ремонта, который заключается в переборке хотя бы одной стенки, дна или крышки тары или укупорки, необходимой для замены двух и более основных досок.

3.4. Четвертая категория - требующая капитального ремонта, который заключается в переборке или замене нескольких стенок, дна или крышки, вкладышей, вклейке вставок, металлической арматуры, уплотнений и т.п.

3.5. Пятая категория - негодная, у которой сломаны или отсутствуют одновременно две основные части (стенки коробки, дно, крышка) и более.

Приложение N 5

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ (БАТАРЕЙ)

1. Щелочные аккумуляторы (батареи) в зависимости от технического состояния и срока хранения подразделяются на следующие категории:

1.1. Первая категория - новые, не бывшие в эксплуатации и хранящиеся с момента изготовления до 5 лет включительно.

1.2. Вторая категория - новые, не бывшие в эксплуатации и хранящиеся с момента изготовления более 5 лет, или годные, бывшие в эксплуатации и имеющие емкость выше 75% номинальной.

1.3. Третья категория - аккумуляторы (батареи), имеющие емкость от 40 до 75% номинальной, а также требующие восстановления или ремонта.

1.4. Четвертая категория - не устанавливается.

1.5. Пятая категория - аккумуляторы, имеющие емкость после восстановления меньше 40% номинальной, обрыв ламельных лент, осыпку активной массы и замыкание между электродами внутри аккумулятора, негодные к эксплуатации (списываются в брак).

Приложение N 6

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1. В зависимости от технического состояния запасные части, инструмент и принадлежности (далее - ЗИП), а также одиночные, групповые и ремонтные комплекты ЗИП подразделяются на следующие категории:

1.1. Первая категория - новые, исправные и годные к использованию по прямому назначению.

1.2. Вторая категория - бывшие в эксплуатации, а также полученные от разукомплектования вооружения, прошедшие ремонт, исправные и годные к использованию по прямому назначению.

1.3. Третья категория - имеющие неисправности, восстановление которых возможно средствами стационарных ремонтных органов, а также ЗИП, достигшие установленных предельных сроков хранения; при этом принимается решение о допуске их в эксплуатацию или реализации в установленном порядке.

1.4. Четвертая категория - имеющие неисправности, восстановление которых возможно только на предприятиях-производителях продукции.

1.5. Пятая категория - негодные, восстановление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Приложение N 7

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ГРАНАТОМЕТНЫХ ВЫСТРЕЛОВ, РЕАКТИВНЫХ ПРОТИВОТАНКОВЫХ ГРАНАТ, РУЧНЫХ ГРАНАТ, ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1. Гранатометные выстрелы и их элементы, реактивные противотанковые гранаты, ручные гранаты и запалы к ним, патроны стрелкового оружия и пиротехнические средства <1> по своему техническому состоянию подразделяются на три категории, каждая из которых характеризует степень их пригодности к боевому применению и длительному хранению.

____________

<1> Далее - боеприпасы (где это не оговорено специально).

1.1. К первой категории относятся боеприпасы, пригодные для боевого применения и длительного хранения. Боеприпасы первой категории могут иметь отдельные дефекты (точечную или слабую коррозию, изменение цвета или повреждения лакокрасочного покрытия, неясную или частично стертую маркировку и т.п.), которые должны быть устранены при мелком ремонте (техническом обслуживании) боеприпасов.

1.2. Ко второй категории относятся боеприпасы с дефектами и отклонениями от требований конструкторской и (или) эксплуатационной документации (в том числе боеприпасы со средней и сильной коррозией), требующие рассортировки, среднего или капитального ремонта.

1.3. К третьей категории относятся боеприпасы, непригодные для боевого применения и длительного хранения, опасные в служебном обращении или при боевом применении, с истекшими назначенными сроками службы, а также с дефектами, устранение которых невозможно или экономически нецелесообразно.

2. При категорировании боеприпасов какого-либо вида действий необходимо учитывать перечень дефектов всех составных элементов. Готовые боеприпасы, имеющие в своем составе элементы второй или третьей категории, учитываются как боеприпасы второй категории. В случае невозможности или нецелесообразности замены элементов второй или третьей категории боеприпасы перечисляются в третью категорию.

3. Основные дефекты, определяющие техническое состояние, в соответствии с которыми осуществляется категорирование боеприпасов:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Вторая категория ¦ Третья категория ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. Гранатометные выстрелы и их элементы, реактивные противотанковые ¦

¦гранаты ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.1.1. Снаряды, головные части: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- без маркировки и отличительной¦- без маркировки и отличительной ¦

¦окраски, если их можно ¦окраски, если их невозможно ¦

¦восстановить; ¦восстановить; ¦

¦- с забоинами на центрирующем ¦- с раковинами от коррозии на ¦

¦утолщении глубиной не более ¦поверхности корпуса снаряда глубиной ¦

¦0,5 мм, на ведущем ¦более 1 мм и на центрирующем утолщении ¦

¦(обтюрирующем) пояске глубиной ¦глубиной более 0,5 мм; ¦

¦до половины высоты выступающей ¦- с забоинами на центрирующем утолщении ¦

¦его части, с незачищенными ¦и ведущем (обтюрирующем) пояске, размеры¦

¦наплывами металла в местах ¦которых более допустимых для второй ¦

¦забоин заподлицо с поверхностью ¦категории. С расхождением ведущего ¦

¦ведущего пояска и центрирующего ¦пояска в стыке на величину более 0,1 мм;¦

¦утолщения; ¦- с трещинами и свищами в металле ¦

¦- с тугим вращением лопастей ¦корпуса снаряда независимо от размеров и¦

¦стабилизатора на своих осях, ¦количества; ¦

¦вследствие чего лопасти под ¦- с шатанием, проворачиванием ¦

¦действием собственного веса не ¦стабилизатора и обтекателя головной ¦

¦раскрываются; ¦части, с отвинчивающимся стабилизатором,¦

¦- с центрирующими лапками ¦не поддающимися довинчиванию, погнутыми ¦

¦стабилизатора, не проходящими ¦или оторванными лопастями, с разрушенным¦

¦через поверочное кольцо; ¦пластмассовым кольцом стабилизатора; ¦

¦- без установочных (стопорных) ¦- с нарушением деталей механизма ¦

¦винтов; ¦запирания лопастей стабилизатора, с ¦

¦- с отвинчивающимся сопловым ¦частично или полностью вывинтившимися ¦

¦дном (блоком); ¦осями лопастей стабилизатора, не ¦

¦- с погнутыми, сломанными или ¦поддающимися исправлению; ¦

¦вывинчивающимися от усилия руки ¦- с частично или полностью забитыми ¦

¦направляющими штифтами; ¦огнепередаточными отверстиями на трубке ¦

¦- без шунтов и заглушек; ¦стабилизатора; ¦

¦- с коррозией пружин блока ¦- снаряды (гранаты) в окончательном ¦

¦стабилизатора; ¦снаряжении со взрывателями, опасными в ¦

¦- с вмятинами глубиной более ¦обращении или не поддающимися ¦

¦2 мм на лопастях стабилизатора; ¦вывинчиванию усиленным ключом; ¦

¦- с гранатами, не ¦- с сорванными или разбитыми контактными¦

¦свинчивающимися ¦крышками; ¦

¦(не стыкующимися) со стартовыми ¦- с поврежденными контактами; ¦

¦(метательными) зарядами ¦- не сошедшие с направляющих; ¦

¦ ¦- с нарушением расположения контактного ¦

¦ ¦сектора и ведущего штифта; ¦

¦ ¦- со смещением соплового блока; ¦

¦ ¦- с нарушением герметичности соплового ¦

¦ ¦блока гранатометных выстрелов; ¦

¦ ¦- с трещинами, сквозными раковинами, ¦

¦ ¦свищами и расслоением лопастей ¦

¦ ¦стабилизаторов гранатометных выстрелов; ¦

¦ ¦- с вмятинами на головных частях ¦

¦ ¦гранатометных выстрелов глубиной более ¦

¦ ¦1 мм; ¦

¦ ¦- с отвинчивающимся от усилия руки ¦

¦ ¦обтекателем гранатометных выстрелов; ¦

¦ ¦- без бумажных пломб на боковой ¦

¦ ¦поверхности кожуха мушки пускового ¦

¦ ¦устройства реактивных противотанковых ¦

¦ ¦гранат; ¦

¦ ¦- с порванными резиновыми крышками на ¦

¦ ¦торцах пусковых устройств реактивных ¦

¦ ¦противотанковых гранат; ¦

¦ ¦- с нарушением сплошности стеклонитей ¦

¦ ¦наружной поверхности пусковых устройств ¦

¦ ¦реактивных противотанковых гранат ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.1.2. Пороха и заряды в гильзах со сгорающим корпусом: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- без производственных данных, ¦- химически нестойкие, с ¦

¦если их можно восстановить; ¦неудовлетворительным запасом химической ¦

¦- полученные от разделки и ¦стойкости; ¦

¦предназначенные для сборки ¦- без производственных данных, если их ¦

¦выстрелов, требующие просмотра и¦невозможно восстановить; ¦

¦сортировки; ¦- подмоченные, с наличием пороховых ¦

¦- не удовлетворяющие требованиям¦элементов с признаками разложения или ¦

¦нормативно-технической ¦покрытых составом флегматизатора, а ¦

¦документации по результатам ¦также имеющие в своем составе пороха ¦

¦лабораторных испытаний; ¦других марок и рецептур и посторонние ¦

¦- с нарушением герметизации ¦примеси; ¦

¦пеналов (футляров); ¦- дымные пороха с влажностью более двух ¦

¦- с нарушением лакового покрытия¦процентов; ¦

¦сгорающего материала гильзы ¦- с расслоением материала корпуса ¦

¦(цилиндра); ¦сгорающей гильзы; ¦

¦- требующие исправления ¦- не входящие в поверочную камору; ¦

¦маркировки на таре или сгорающей¦- с отделившимися от корпуса крышками- ¦

¦гильзе (цилиндре) ¦досылателями и крышками-ограничителями; ¦

¦ ¦- с проколами, порывами, трещинами ¦

¦ ¦сгорающего материала гильз и цилиндров, ¦

¦ ¦крышек-досылателей и ¦

¦ ¦крышек-ограничителей; ¦

¦ ¦- с порванными кружочками, закрывающими ¦

¦ ¦отверстия в крышке-ограничителе и ¦

¦ ¦сгорающем цилиндре ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.1.3. Взрыватели: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- полученные от приведения ¦- без клейм о производственных данных и ¦

¦выстрелов в неокончательное ¦отличительной окраски; ¦

¦снаряжение или от их разделки и ¦- с деформацией баллистических, ¦

¦требующие: ¦герметизирующих колпачков или без них; ¦

¦ очистки от загрязнения и ¦- с повреждениями корпуса (трещины, ¦

¦коррозии; ¦вмятины, забоины и т.п.); ¦

¦ удаления наплывов металла в ¦- со средней и сильной коррозией; ¦

¦местах кернения; ¦- с сорванными ключевыми гнездами, не ¦

¦ восстановления ключевых гнезд ¦поддающимися ремонту и исключающими ¦

¦и пазов; ¦возможность затяжки взрывателя штатным ¦

¦ герметизации ¦ключом; ¦

¦ ¦- отвинчивающиеся от усилия руки ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.1.4. Средства воспламенения (электрокапсюльные втулки, пиропатроны, ¦

¦электровоспламенители): ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- полученные от разделки ¦- с дефектами резьбы и ключевых гнезд, ¦

¦выстрелов и требующие: ¦препятствующими ввинчиванию и креплению ¦

¦ очистки от загрязнения и ¦втулки в гнезде гильзы, не поддающимися ¦

¦коррозии; ¦исправлению; ¦

¦ восстановления ключевых гнезд; ¦- с проколами, вспучиванием, отставанием¦

¦ проверки сопротивления ¦фольги от корпуса, с фольгой, пораженной¦

¦мостиков накаливания; ¦коррозией; ¦

¦ герметизации; ¦- с механической деформацией корпусов ¦

¦- с дефектами резьбы и ключевых ¦электровоспламенителей; ¦

¦гнезд, препятствующими ¦- подмоченные, со следами продуктов ¦

¦ввинчиванию и креплению втулки в¦окисления; ¦

¦гнезде гильзы, поддающимися ¦- со средней и сильной коррозией на ¦

¦исправлению; ¦корпусе электрокапсюльных втулок. ¦

¦- с разрушением, ¦С продуктами коррозии на корпусе ¦

¦растрескиванием, отслоением ¦электровоспламенителей и ¦

¦лакового покрытия или эмали на ¦пиропатронов, не поддающейся удалению ¦

¦латунном кружке втулки; ¦сухой ветошью; ¦

¦- с нарушением лакировки дульца ¦- с забоинами, вмятинами, трещинами на ¦

¦(трещины, пузыри, просветы, ¦корпусе и сорванными ключевыми гнездами;¦

¦расслаивание) ¦- с неисправностями электрической цепи ¦

¦ ¦электровоспламенителей и пиропатронов; ¦

¦ ¦- с трещинами лакового покрытия кружка ¦

¦ ¦из фольги у пиротехнических патронов; ¦

¦ ¦- без клейм о производственных данных и ¦

¦ ¦отличительной окраски; ¦

¦ ¦- со вспучиванием пороховой петарды или ¦

¦ ¦с признаками разложения порохов (белый ¦

¦ ¦или зеленый налет по стыку фольги с ¦

¦ ¦корпусом) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.2. Ручные гранаты и запалы к ним ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.2.1. Ручные гранаты: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- требующие сортировки по ¦- с сорванной резьбой очка, не ¦

¦степени годности и окраске; ¦удерживающей запал (у осколочных гранат)¦

¦- осколочные гранаты с ¦или с сорванной или забитой резьбой, ¦

¦поломанными и оставшимися в очке¦препятствующей свинчиванию корпуса с ¦

¦или не вывинчивающимися от рук ¦рукояткой; ¦

¦холостыми пробками; ¦- с деформированными гнездами, ¦

¦- без производственных данных, ¦центральными трубками или их коррозией, ¦

¦если их можно восстановить; ¦препятствующими свободному и полному ¦

¦- с загрязнением или слабой ¦вхождению запала гранаты; ¦

¦коррозией на корпусе рукоятки; ¦- с высыпанием взрывчатого вещества из ¦

¦- без маркировки на коробках с ¦очка под запал гранаты; ¦

¦рукоятками ¦- без производственных данных, если их ¦

¦ ¦восстановить невозможно; ¦

¦ ¦- с нарушением герметизации взрывчатого ¦

¦ ¦вещества гранат РГО; ¦

¦ ¦- с "течью" взрывчатого вещества; ¦

¦ ¦- с деформацией корпуса кумулятивных ¦

¦ ¦гранат; ¦

¦ ¦- с деформированными (помятыми) ¦

¦ ¦рукоятками; ¦

¦ ¦- с рукоятками, имеющими сорванную или ¦

¦ ¦забитую резьбу, препятствующую ¦

¦ ¦навинчиванию рукоятки на корпус гранаты ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.2.2. Запалы к ручным гранатам: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- с загрязнением или слабой ¦- с механическими повреждениями, ¦

¦коррозией на корпусе; ¦деформированные (смятые), не входящие в ¦

¦- с наличием продуктов коррозии ¦очко гранаты, а также с трещинами на ¦

¦на коробках; ¦втулке, замедлительной трубке или ¦

¦- без маркировки на коробках ¦корпусе; ¦

¦ ¦- со средней и сильной коррозией на ¦

¦ ¦корпусе; ¦

¦ ¦- без клейм и маркировки на запалах; ¦

¦ ¦- с трещинами на изгибах разведенных ¦

¦ ¦концов предохранительных чек (шплинтов);¦

¦ ¦- с механическими повреждениями ¦

¦ ¦пластмассовых корпусов запалов УДЗ; ¦

¦ ¦- хранящиеся в негерметичной таре более ¦

¦ ¦двух лет ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.3. Патроны стрелкового оружия: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- без маркировки на коробках; ¦- давшие осечки (с отпечатками бойка на ¦

¦- хранящиеся россыпью, требующие¦капсюле-воспламенителе); ¦

¦сортировки и ремонта; ¦- с трещинами, забоинами на дульце, ¦

¦- без производственных данных, ¦корпусе или фланце гильзы и вмятинами на¦

¦требующих сортировки и сведения ¦пулях или гильзах; ¦

¦в сборные партии; ¦- с коррозией на поверхности гильз и ¦

¦- без отличительной окраски ¦пуль, не поддающейся удалению чисткой; ¦

¦пуль; ¦- с перекосом пули в гильзе, с ¦

¦- со следами окислов и ¦качающимися или выпадающими пулями; ¦

¦загрязнений ¦- с шатанием или проворачиванием пули в ¦

¦ ¦гильзе; ¦

¦ ¦- с окисью на капсюлях-воспламенителях; ¦

¦ ¦- с признаками обильной смазки или ¦

¦ ¦длительного пребывания в воде; ¦

¦ ¦- с механическими повреждениями корпуса ¦

¦ ¦взрывателя; ¦

¦ ¦- с нарушением индивидуальной ¦

¦ ¦герметичности у холостых патронов ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.4. Пиротехнические средства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.4.1. Пиротехнические сигнальные и осветительные средства ближнего ¦

¦действия: ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- со следами плесени на бумажной¦- с выступанием капсюлей-воспламенителей¦

¦части гильзы, оболочке; ¦за донный срез патрона; ¦

¦- с позеленением или слабой ¦- без колпачков (для реактивных ¦

¦коррозией на металлической части¦патронов); ¦

¦гильзы; ¦- с вмятинами, трещинами, проколами на ¦

¦- подлежащие рассортировке по ¦корпусе патрона; ¦

¦наружному виду, калибровке ¦- подмоченные, с признаками воздействия ¦

¦ ¦влаги; ¦

¦ ¦- с перемещением снаряжения по оси ¦

¦ ¦патрона; ¦

¦ ¦- с выпадающими элементами патрона ¦

¦ ¦(вышибными зарядами, пыжами, крышками, ¦

¦ ¦колпачками и т.п.); ¦

¦ ¦- с оторванными герметизирующими ¦

¦ ¦кружками; ¦

¦ ¦- с вздутием или усыханием корпуса ¦

¦ ¦патрона ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3.4.2. Имитационные средства (имитационные патроны, взрывпакеты, ¦

¦электровзрывпакеты): ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦- без маркировки на коробках; ¦- с огнепроводным шнуром, выступающим ¦

¦- с повреждением полиэтиленовых ¦менее чем на 5 см; ¦

¦мешков; ¦- с поломанными запальными устройствами;¦

¦- со следами плесени на бумажной¦- со сквозными трещинами на оболочках; ¦

¦части гильзы, оболочке; ¦- с высыпанием пороха из оболочки (для ¦

¦- подлежащие рассортировке по ¦взрывпакетов); ¦

¦наружному виду ¦- с нарушением пороховой подмазки у ¦

¦ ¦огнепроводного шнура; ¦

¦ ¦- подмоченные; ¦

¦ ¦- с вздутием или усыханием корпуса или ¦

¦ ¦оболочки; ¦

¦ ¦- с оторванными проводами электрозапалов¦

¦ ¦или электродетонаторов у имитационных ¦

¦ ¦патронов и электровзрывпакетов ¦

---------------------------------------------------------------------------

4. Календарная продолжительность хранения и (или) транспортирования изделия, в течение которой сохраняются в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность изделия выполнять заданные функции <1>, исчисляется с года изготовления и устанавливается боеприпасам с целью своевременного проведения контрольных мероприятий и оценки технического состояния:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Наименование боеприпасов (элементов) ¦ Срок ¦

¦ ¦ сохраняемости ¦

¦ ¦ <2>, лет ¦

¦ +---------------+

¦ ¦герм. ¦негерм. ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Пиротехнические средства ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦15-мм сигнальные патроны желтого огня ¦15 ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦15-мм сигнальные патроны зеленого огня ¦10 ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦15-мм сигнальные патроны красного огня ¦5 ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦26-мм осветительные патроны, сигнальные патроны красного,¦10 ¦ ¦

¦зеленого, желтого огня ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦30-мм реактивные осветительные патроны, реактивные ¦10 ¦ ¦

¦осветительные патроны увеличенной дальности ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦30-мм реактивные сигнальные патроны красного, зеленого ¦10 ¦ ¦

¦огня ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦30-мм реактивные сигнальные патроны дневного действия ¦15 ¦ ¦

¦красного дыма ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦40-мм реактивные осветительные патроны увеличенной ¦10 ¦ ¦

¦дальности, 50-мм реактивные осветительные патроны ¦ ¦ ¦

¦дистанционного действия ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Наземные сигнальные патроны красного, зеленого, желтого ¦20 ¦ ¦

¦огня и оранжевого дыма ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Патроны стрелкового оружия ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Патроны калибров 5,45 - 14,5 мм ¦25 ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Пороховые и метательные заряды ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Заряды метательные из порохов баллиститных рецептуры НБ ¦18 ¦ ¦

¦в составе выстрелов ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Взрыватели ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Взрыватели головные ударно-мгновенного действия ВМГ, ¦20 ¦15 ¦

¦ВМГ-М, ВМГ-К, ВМГ-П ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Взрыватели головные пьезоэлектрические ударно-мгновенного¦ ¦20 ¦

¦действия ВП-7Л, ВП-7М, ВП-9, ВП-16, ВП-18, ВП-22, 3В38 ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Средства воспламенения ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Пиропатроны ПП-9 ¦35 ¦35 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Электрокапсюльные втулки ЭКВ-23А ¦25 ¦25 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ Запалы к ручным гранатам ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦УДЗ ¦10 ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦УЗРГМ ¦10 ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦УЗРГМ-2 ¦20 ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------

____________

<1> Далее - срок сохраняемости.

<2> При хранении боеприпасов (элементов) на открытых площадках сроки сохраняемости сокращаются в 2 раза для боеприпасов (элементов) в негерметичной упаковке и в 1,5 раза для боеприпасов (элементов) в герметичной упаковке.

Сроки сохраняемости готовых гранатометных выстрелов определяются по минимальному из сроков сохраняемости комплектующих элементов и исчисляются с года изготовления этого элемента.

В течение сроков сохраняемости хранение и боевое применение боеприпасов могут осуществляться без каких-либо дополнительных контрольных мероприятий.

Начальники территориальных органов, научно-исследовательских, образовательных учреждений ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, за один год до достижения конкретными партиями боеприпасов и их комплектующих элементов сроков сохраняемости представляют сведения о количестве указанных боеприпасов в федеральный орган УИС с материалами инвентаризации вооружения по состоянию на 1 июня.

Если в течение года, следующего за годом включения партии боеприпасов (элементов) в план испытаний, не поступит указание федерального органа УИС о ее запрещении, срок хранения и боевого применения для этой партии считается продленным на пять лет (для пиротехнических средств - на три года), исчисляя с года истечения срока сохраняемости.

Приложение N 8

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ

1. В зависимости от технического состояния, календарной продолжительности транспортирования и хранения изделий со дня приемки представителем заказчика до дня хранения включительно на складах <1>, календарной продолжительности с момента приемки изделия представителем заказчика до момента, когда его дальнейшее применение по назначению недопустимо <2>, общего времени в часах непосредственного ношения изделия <3>, наработки изделия в часах, после которой дальнейшее его применение по назначению становится недопустимым <4>, а также характера требуемого ремонта средства индивидуальной бронезащиты подразделяются на следующие категории:

____________

<1> Далее - срок хранения.

<2> Далее - срок эксплуатации (службы).

<3> Далее - наработка.

<4> Далее - технический ресурс.

1.1. Первая категория - средства индивидуальной бронезащиты новые, а также находящиеся или бывшие в эксплуатации, годные к использованию по назначению, не выработавшие гарантийных сроков хранения, эксплуатации, гарантийной наработки, в течение которых поставщик гарантирует качество изделий установленным требованиям.

1.2. Вторая категория - средства индивидуальной бронезащиты, находящиеся или бывшие в эксплуатации или на хранении, гарантийная наработка или гарантийные сроки которых истекли, но годные к использованию по назначению.

1.3. Третья категория - средства индивидуальной бронезащиты, требующие среднего ремонта.

1.4. Четвертая категория - средства индивидуальной бронезащиты, требующие капитального ремонта.

1.5. Пятая категория - средства индивидуальной бронезащиты, сроки службы и хранения которых, а также технические ресурсы, истекли, непригодные к использованию по назначению, восстановление которых технически невозможно или экономически нецелесообразно.

2. Контрольные сроки службы и хранения изделий, сведения о техническом ресурсе и гарантийной наработке, указываются в эксплуатационной документации, поставляемой совместно с изделиями.

Если в период гарантийного срока эксплуатации или хранения будут выявлены неисправности, появившиеся вследствие недоброкачественного изготовления, территориальные органы, научно-исследовательские и образовательные учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, обязаны в установленном законом порядке направлять рекламации организациям-поставщикам.

3. В зависимости от состояния и характера повреждений ремонт средств индивидуальной бронезащиты подразделяется на текущий, средний и капитальный.

3.1. Текущий ремонт представляет собой минимальный по объему вид ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация изделия и выполняется силами подразделений по ремонту вооружения территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России по эксплуатационной документации (инструкции по эксплуатации).

Текущий ремонт заключается в ремонте или замене неисправных составных частей изделий (быстроизнашивающихся деталей), а также выполнении необходимых регулировочных работ.

Неисправности, для устранения которых требуется текущий ремонт, не могут служить основанием для перевода изделия в низшую категорию. Не произведенный своевременно текущий ремонт расценивается как недостаток при эксплуатации и сбережении. При этом немедленно принимаются меры к устранению неисправностей.

3.2. Средний ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик изделия ремонтом или заменой только изношенных или поврежденных составных частей. При среднем ремонте осуществляется проверка всех составных частей изделия, его комплексная проверка и регулировка.

Средний ремонт производится по ремонтной документации (разрабатывается разработчиком и вносится в инструкцию по эксплуатации).

3.3. Капитальный ремонт заключается в полной разборке и дефектации изделия, в замене или ремонте всех составных частей, их проверке, сборке изделия и его комплексной проверке, регулировке и испытании.

Капитальный ремонт производится по ремонтной документации (разрабатывается разработчиком и вносится в инструкцию по эксплуатации).

3.4. После среднего и капитального ремонта средства индивидуальной бронезащиты переводятся в первую или вторую категорию.

4. Переводу в пятую категорию и списанию подлежат изделия, имеющие следующие повреждения и параметры:

4.1. Для жилетов защитных легких ЖЗЛ-74:

- порыв внешней оболочки жилета по длине более 300 мм или потертость общей площадью более 4 кв. дм;

- сферичность металлической части утрачена полностью или имеются явные переломы металлической части;

- подвергшиеся воздействию холодного оружия с деформацией металлической части.

4.2. Для жилетов защитных титановых ЖЗТ-71, ЖЗТ-71У, ЖЗТ-71М:

- порыв внешней оболочки по длине более 300 мм или протертость общей площадью не менее 4 кв. дм;

- уменьшение гарантированного перекрытия металлических пластин защитных блоков ниже допустимого предела:

а) контроль перекрытия осуществляется замером металлической линейкой расстояния между нижними кромками двух верхних бронепластин на расправленной грудной части жилета;

б) гарантированное перекрытие бронепластин в 15 мм должно соответствовать размеру в 102 мм, увеличение которого более чем на 5 мм считается недопустимым;

- подвергшиеся воздействию огнестрельного оружия;

- отсутствие бронеэлементов.

4.3. Для шлемов защитных:

- порыв защитного чехла изделия;

- механические повреждения и деформация металлических деталей, восстановление которых на месте невозможно;

- наличие трещин;

- подвергшиеся воздействию огнестрельного оружия;

- отсутствие бронеэлементов.

4.4. Для бронещитка защитного БЗТ-75:

- порыв защитного чехла изделия по углам и сгибу на внешней стенке по длине более 300 мм или протертость общей площадью более 4 кв. дм;

- деформация металлических деталей, восстановление которых на месте невозможно;

- подвергшиеся воздействию огнестрельного оружия.

4.5. Для щитов прозрачных "Витраж" и "Витраж-М":

- наличие трещин в материале прозрачного экрана длиной более 100 мм или общего числа трещин в материале прозрачного экрана, превышающего 15 шт.;

- сквозные пробоины, проломы, уменьшающие площадь защиты более чем на 30 процентов.

5. Средний и капитальный ремонт средств индивидуальной бронезащиты (защиты), перечисленных в пункте 4, не производится. Перечисленные средства индивидуальной бронезащиты (защиты), а также имеющие аналогичную конструкцию при наличии указанных дефектов подлежат реализации установленным порядком.

Приложение N 9

к Инструкции

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ВООРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ

ВОЙСК И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Вторая ¦ Третья категория ¦ Четвертая ¦ Пятая категория ¦

¦п/п ¦ видов изделий ¦ категория ¦ ¦ категория ¦ ¦

¦ ¦ ¦ (допустимые ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ отклонения от ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ тех. условий) ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Коробки ¦Повышение ¦Поверхностная ржавчина¦Не устанавливается¦Защитные и ¦

¦ ¦фильтрующих ¦сопротивления ¦более чем на 50% ¦ ¦эксплуатационные ¦

¦ ¦противогазов ¦дыхания до 40%; ¦поверхности. Перекос ¦ ¦показатели ниже ¦

¦ ¦(фильтрующие ¦снижение защитной¦горловины, вмятины на ¦ ¦требований второй ¦

¦ ¦элементы) ¦мощности до 40%. ¦резьбе горловины, ¦ ¦категории. Перекос ¦

¦ ¦ ¦Снижение защитной¦погнутости на ¦ ¦горловины, ¦

¦ ¦ ¦мощности ¦герметизирующем ¦ ¦повреждение резьбы ¦

¦ ¦ ¦фильтрующих ¦венчике, устранимые ¦ ¦и венчика коробки, ¦

¦ ¦ ¦элементов не ¦ремонтом ¦ ¦неподдающиеся ¦

¦ ¦ ¦допускается ¦ ¦ ¦исправлению ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующими ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приспособлениями. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сквозное ржавление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крышки или корпуса,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пробоины в крышке ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или корпусе. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вмятины на коробке ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по глубине и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величине, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышающие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пересыпание шихты. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подмоченность шихты¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или фильтра ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Лицевые части ¦Увеличение услов-¦Сплошная ржавчина ¦Не устанавливается¦Условная жесткость ¦

¦ ¦противогазовые ¦ной жесткости до ¦отдельных ¦ ¦более 8,5 кг. ¦

¦ ¦ ¦8,5 кг, ¦металлических деталей.¦ ¦Порывы резины ¦

¦ ¦ ¦пожелтение ¦Механические поврежде-¦ ¦длинной более 5 мм,¦

¦ ¦ ¦резины и наличие ¦ния металлических или ¦ ¦а также порывы по ¦

¦ ¦ ¦мелких трещин, ¦пластмассовых деталей,¦ ¦кантику и ¦

¦ ¦ ¦выдерживающих ¦требующие замены. ¦ ¦центральному шву. ¦

¦ ¦ ¦двойное ¦Разбиты очковые ¦ ¦Наличие глубоких ¦

¦ ¦ ¦растяжение ¦стекла. Проколы и ¦ ¦трещин, огрубление ¦

¦ ¦ ¦ ¦отверстия. Порывы ¦ ¦резины. Резина ¦

¦ ¦ ¦ ¦резины длинной до ¦ ¦не выдерживает ¦

¦ ¦ ¦ ¦5 мм ¦ ¦двойного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растяжения. Порывы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держателей пряжек ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или отрыв их от ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса маски или ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шлем-маски ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Противогазовые ¦- ¦Ржавые металлические ¦Не устанавливается¦Рваные, прелые и не¦

¦ ¦сумки ¦ ¦детали, ¦ ¦поддающиеся ремонту¦

¦ ¦ ¦ ¦площадью более 1/3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦поверхности. Негодная ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦металлическая и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦пластмассовая ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦фурнитура, нуждающаяся¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦в замене. Отсутствие ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ремешков, пряжек, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦передвижек, планок и ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦т.д. Порывы или отрывы¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦тесьмы, разрывы по ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦шву, порывы сумки, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦требующие наложения ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦заплат ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Гопкалитовые ¦Увеличение веса ¦Поверхностная ¦Не устанавливается¦Глубокое ржавление ¦

¦ ¦патроны ¦на 20 г ¦ржавчина, занимающая ¦ ¦с образованием ¦

¦ ¦ ¦ ¦до 1/4 поверхности. ¦ ¦раковин или ¦

¦ ¦ ¦ ¦Незначительные вмятины¦ ¦сквозных отверстий.¦

¦ ¦ ¦ ¦на резьбе горловины, ¦ ¦Помятости корпуса ¦

¦ ¦ ¦ ¦устранимые ремонтом ¦ ¦или горловины, не ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддающиеся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исправлению. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пробоины в патроне.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Высыпание ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поглотителя. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пересыпание шихты. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение веса ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патрона более чем ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 20 г ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦5. ¦Регенеративные ¦Увеличение сопро-¦Поверхностная ржавчина¦Не устанавливается¦Защитная мощность ¦

¦ ¦патроны к ¦тивления дыхания ¦более 3 см ¦ ¦ниже требований ¦

¦ ¦изолирующим ¦до 25 мм водного ¦ ¦ ¦второй категории. ¦

¦ ¦противогазам ¦столба и снижение¦ ¦ ¦Сопротивление ¦

¦ ¦ ¦защитной мощности¦ ¦ ¦дыханию выше ¦

¦ ¦ ¦на 25% ¦ ¦ ¦требований второй ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пересыпание шихты. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выделение пыли из ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горловины патрона. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ржавчина, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охватывающая более ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1/3 поверхности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пробоины, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неисправная ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горловина. Глубокое¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сквозное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ржавление. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Помятости на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпусе патрона ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеством более ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пяти, глубиной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 2 мм и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаметром более ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 мм ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦6. ¦Изолирующие ¦- ¦Неисправные заменяемые¦Неисправные ¦Помятости каркаса, ¦

¦ ¦противогазы ¦ ¦детали, помятости ¦угольники и ¦не поддающиеся ¦

¦ ¦ ¦ ¦корпуса, поддающиеся ¦соединительные ¦выпрямлению. Порывы¦

¦ ¦ ¦ ¦исправлению, ржавчина ¦мешки, неисправные¦каркаса ¦

¦ ¦ ¦ ¦металлических деталей ¦клапаны, помятости¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦7. ¦Фильтры- ¦- ¦Поверхностная ржавчина¦Негодные узлы и ¦Пробоины, сквозное ¦

¦ ¦поглотители, ¦ ¦на корпусах, требующая¦все заменяемые ¦ржавление и ¦

¦ ¦фильтро- ¦ ¦очистки и окраски всей¦детали. Сопро- ¦помятости корпусов.¦

¦ ¦вентиляционные ¦ ¦поверхности. ¦тивление потоку ¦Негерметичные ¦

¦ ¦установки и ¦ ¦Неисправности ¦воздуха выше ¦корпуса ¦

¦ ¦агрегаты. ¦ ¦вентиляторов, ¦требований первой ¦ ¦

¦ ¦Противо- ¦ ¦устраняемые ремонтом ¦категории ¦ ¦

¦ ¦аэрозольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фильтры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фильтры очистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦воздуха от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦примесей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦8. ¦Индивидуальные ¦Снижение защитной¦Проколы, порывы и ¦Не устанавливается¦Защитная мощность ¦

¦ ¦средства защиты¦мощности до 40% ¦потертости ткани. ¦ ¦ниже требований ¦

¦ ¦кожи из ¦ ¦Оторваны или порваны ¦ ¦второй категории. ¦

¦ ¦прорезиненной ¦ ¦клапаны и хлястики. ¦ ¦Отсутствие ¦

¦ ¦ткани и резины ¦ ¦Отклеена проклеечная ¦ ¦капюшонов, рукавов,¦

¦ ¦ ¦ ¦лента. Порваны ¦ ¦манжет, нагрудных ¦

¦ ¦ ¦ ¦держатели шпеньков или¦ ¦клапанов, подошв. ¦

¦ ¦ ¦ ¦хлястиков, или ¦ ¦Большие разрывы ¦

¦ ¦ ¦ ¦отверстия для шпеньков¦ ¦ткани, вздутый или ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦набухший резиновый ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слой. Огрубление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резины, наличие ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦глубоких трещин (до¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ткани). Порывы, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потертости и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проколы на ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перчатках со ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стороны ладони, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порывы с тыльной ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стороны или порывы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦манжет размером ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 4 мм или ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числом более трех. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Потертости или ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проколы подошвы ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чулок (сапог) ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦9. ¦Индивидуальные ¦Снижение ¦Имеющие потертости, ¦Не устанавливается¦Линейные порывы и ¦

¦ ¦средства ¦прочности до 20% ¦проколы и трещины, ¦ ¦Г-образные порывы с¦

¦ ¦ ¦ ¦порывы пленки и швов, ¦ ¦длиной не менее ¦

¦ ¦ ¦ ¦устраняемые наклейкой ¦ ¦50 см. Сквозные ¦

¦ ¦ ¦ ¦липкой ленты ¦ ¦потертости ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦10. ¦Ремонтный стол ¦- ¦Поломки укладочных ¦Не устанавливается¦Пришли в негодность¦

¦ ¦химического ¦ ¦ящиков ¦ ¦корпус стола и ¦

¦ ¦мастера, ¦ ¦ ¦ ¦ящики. Приборы не ¦

¦ ¦ремонтные сумки¦ ¦ ¦ ¦поддаются ¦

¦ ¦и ремонтные ¦ ¦ ¦ ¦восстановлению и ¦

¦ ¦ящики ¦ ¦ ¦ ¦регулировке ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦11. ¦Шашки дымовые ¦- ¦Поверхностная ржавчина¦Не устанавливается¦Не соответствующие ¦

¦ ¦ ¦ ¦футляра (корпуса), ¦ ¦требованиям ¦

¦ ¦ ¦ ¦занимающая более 1/4 ¦ ¦технических условий¦

¦ ¦ ¦ ¦площади ¦ ¦по дымообразованию.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сквозное ржавление ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса и диафрагмы¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦12. ¦Ручные дымовые ¦- ¦Не устанавливается ¦Не устанавливается¦Отрыв ¦

¦ ¦гранаты ¦ ¦ ¦ ¦воспламенительных ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦головок запалов и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отказ в загорании ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более чем у 40% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гранат ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦13. ¦Хлорная известь¦Содержание ¦Не устанавливается ¦Не устанавливается¦Содержание ¦

¦ ¦ ¦активного хлора ¦ ¦ ¦активного хлора ¦

¦ ¦ ¦от 20 до 30% ¦ ¦ ¦менее 20% ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦14. ¦Дветрети- ¦Содержание ¦Не устанавливается ¦Не устанавливается¦Содержание ¦

¦ ¦основная соль ¦активного хлора ¦ ¦ ¦активного хлора ¦

¦ ¦ ¦от 30 до 45% ¦ ¦ ¦менее 30% ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦15. ¦Дихлорамин Б ¦Содержание ¦Не устанавливается ¦Не устанавливается¦Содержание ¦

¦ ¦(ДТ-2) и ¦активного хлора ¦ ¦ ¦активного хлора ¦

¦ ¦дихлорамин ХБ ¦от 30 до 50% ¦ ¦ ¦менее 30% ¦

¦ ¦(ДТХ-2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦16. ¦Гексахлор- ¦Содержание ¦Не устанавливается ¦Не устанавливается¦Содержание ¦

¦ ¦меламин (ДТ-6) ¦активного хлора ¦ ¦ ¦активного хлора ¦

¦ ¦ ¦от 110 до 120% ¦ ¦ ¦менее 110%. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Наличие комков ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦17. ¦Приборы ¦Требуют проверки ¦Вмятины на корпусе ¦Не устанавливается¦Сильная деформация ¦

¦ ¦химической ¦и продления срока¦прибора. Неисправны ¦ ¦или сплошная ¦

¦ ¦разведки, ¦хранения или ¦крючки, замки, насос. ¦ ¦коррозия корпуса ¦

¦ ¦полевые ¦замены ¦В лабораториях ¦ ¦прибора. Вмятины ¦

¦ ¦химические ¦индикаторных ¦неисправны приборы и ¦ ¦на насосе или ¦

¦ ¦лаборатории, ¦трубок и ¦приспособления ¦ ¦забита резьба на ¦

¦ ¦радиометри- ¦реактивов ¦ ¦ ¦деталях насоса. ¦

¦ ¦ческие ¦ ¦ ¦ ¦Пришел в негодность¦

¦ ¦лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦корпус лаборатории ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦18. ¦Приборы ¦- ¦Неисправны отдельные ¦Неисправны ¦Сильная деформация ¦

¦ ¦радиационной ¦ ¦детали приборов, ¦основные узлы и ¦или сплошная ¦

¦ ¦разведки, ¦ ¦требуется замена до ¦блоки, требуется ¦коррозия корпуса. ¦

¦ ¦дозиметричес- ¦ ¦50% деталей монтажа ¦замена 50 - 70% ¦Требуется замена ¦

¦ ¦кого контроля ¦ ¦ ¦деталей монтажа ¦более 75% деталей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажа ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦19. ¦Комплекты ¦- ¦Повреждены рукава и ¦Не устанавливается¦Значительная ¦

¦ ¦специальной ¦ ¦детали арматуры. ¦ ¦коррозия основных ¦

¦ ¦обработки ¦ ¦Нарушение ¦ ¦деталей, полный ¦

¦ ¦ ¦ ¦лакокрасочных покрытий¦ ¦износ арматуры ¦

¦ ¦ ¦ ¦и коррозия основных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦металлических деталей ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦20. ¦Комплекты ¦- ¦Неисправны, требуют ¦Не устанавливается¦Имеют полный износ ¦

¦ ¦вспомогатель- ¦ ¦ремонта или замены, до¦ ¦основного ¦

¦ ¦ного оборудо- ¦ ¦50% наименования ¦ ¦оборудования ¦

¦ ¦вания пункта ¦ ¦оборудования ¦ ¦комплекта ¦

¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦21. ¦Метеокомплекты ¦- ¦Требуют ремонта футляр¦Не устанавливается¦Полный износ ¦

¦ ¦ ¦ ¦и приборы ¦ ¦футляра и приборов ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦22. ¦Огнеметы ¦- ¦Имеют дефекты и ¦Не устанавливается¦Не выдержали ¦

¦ ¦ ¦ ¦повреждения рукавов, ¦ ¦гидравлических ¦

¦ ¦ ¦ ¦сопел. Требуют полного¦ ¦испытаний на ¦

¦ ¦ ¦ ¦восстановления окраски¦ ¦прочность. ¦

¦ ¦ ¦ ¦и полного комплекса ¦ ¦Деформированы ¦

¦ ¦ ¦ ¦испытаний ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦23. ¦Бочки железные ¦- ¦Поверхностная коррозия¦Не устанавливается¦Сквозная коррозия, ¦

¦ ¦ ¦ ¦и разрушения окраски, ¦ ¦вмятины на ¦

¦ ¦ ¦ ¦составляющие более 30%¦ ¦поверхности ¦

¦ ¦ ¦ ¦наружной поверхности ¦ ¦глубиной более 10 ¦

¦ ¦ ¦ ¦бочек. Смятие или ¦ ¦мм и общей площадью¦

¦ ¦ ¦ ¦коррозия резьбы ¦ ¦более 5% всей ¦

¦ ¦ ¦ ¦горловины, пробки или ¦ ¦поверхности бочки. ¦

¦ ¦ ¦ ¦предохранительного ¦ ¦Сквозные пробоины ¦

¦ ¦ ¦ ¦колпака, поддающееся ¦ ¦на днищах. Смятие ¦

¦ ¦ ¦ ¦восстановлению ¦ ¦резьбы горловины, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не поддающееся ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановлению ¦

+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦24. ¦Ящики ¦- ¦Неисправны отдельные ¦Не устанавливается¦Разбитые, ¦

¦ ¦деревянные ¦ ¦дощечки (планки), ¦ ¦прогнившие или ¦

¦ ¦ ¦ ¦петли, уголки, ¦ ¦пораженные грибком ¦

¦ ¦ ¦ ¦накладные запоры ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение N 10

к Инструкции

НОРМЫ

ГОДОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МЕЖРЕМОНТНЫЕ СРОКИ И СРОКИ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ (БИОЛОГИЧЕСКОЙ) РАЗВЕДКИ

Настоящие Нормы распространяются на образцы вооружения химических войск и средств защиты, находящиеся в эксплуатации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

1. Нормы годовой эксплуатации технических

средств радиационной, химической и неспецифической

бактериологической (биологической) разведки

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦            Тип средств            ¦   Нормы годовой эксплуатации    ¦

¦п/п¦                                   ¦            (в часах)            ¦

¦   ¦                                   +---------------------------------+

¦   ¦                                   ¦территориальные¦ образовательные ¦

¦   ¦                                   ¦    органы     ¦   учреждения    ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Средства радиационной разведки и   ¦               ¦                 ¦

¦   ¦дозиметрического контроля:         ¦               ¦                 ¦

¦   ¦- измерители мощности дозы         ¦100            ¦150              ¦

¦   ¦(рентгенметры бортовые)            ¦               ¦                 ¦

¦   ¦- измерители мощности дозы         ¦60             ¦150              ¦

¦   ¦(радиометры-рентгенметры)          ¦               ¦                 ¦

¦   ¦- индикаторы радиоактивности       ¦40             ¦100              ¦

¦   ¦- индикаторы-сигнализаторы         ¦100            ¦180              ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Средства химической разведки:      ¦               ¦                 ¦

¦   ¦- автоматические газосигнализаторы ¦60             ¦120              ¦

¦   ¦- полуавтоматические приборы       ¦60             ¦100              ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Средства неспецифической           ¦               ¦                 ¦

¦   ¦бактериологической (биологической) ¦               ¦                 ¦

¦   ¦разведки:                          ¦               ¦                 ¦

¦   ¦- автоматические сигнализаторы     ¦60             ¦120              ¦

---------------------------------------------------------------------------

Эксплуатация средств индивидуальной защиты годовыми нормами не лимитируется.

2. Нормы годовой эксплуатации пехотных огнеметов

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование вооружения ¦ Количество выстрелов ¦

¦п/п¦ ¦ в год ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Реактивные пехотные огнеметы РПО ¦12 ¦

---------------------------------------------------------------------------

3. Межремонтные сроки эксплуатации

средств индивидуальной защиты

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦       Тип средств       ¦Межремонтные сроки (в годах) ¦Сроки службы ¦

¦п/п¦                         +-----------------------------+  (в годах)  ¦

¦   ¦                         ¦ до среднего ¦до капитального¦             ¦

¦   ¦                         ¦   ремонта   ¦    ремонта    ¦             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Противогазы фильтрующие: ¦             ¦               ¦             ¦

¦   ¦- коробочные             ¦2            ¦-              ¦5            ¦

¦   ¦- бескоробочные          ¦2            ¦-              ¦4            ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Противогазы изолирующие  ¦2            ¦4              ¦6            ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Респираторы              ¦2            ¦-              ¦5            ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Средства защиты кожи     ¦2            ¦-              ¦4            ¦

---------------------------------------------------------------------------

4. Межремонтные сроки эксплуатации технических

средств радиационной, химической и неспецифической

бактериологической (биологической) разведки

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦         Тип средств          ¦Межремонтные сроки до среднего ремонта¦

¦п/п¦                              +--------------------------------------+

¦   ¦                              ¦при использовании¦  сроки  ¦   при    ¦

¦   ¦                              ¦  по назначению  ¦ службы  ¦длительном¦

¦   ¦                              +-----------------+(в годах)¦ хранении ¦

¦   ¦                              ¦в часах¦ в годах ¦         ¦(в годах) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦1. ¦Средства радиационной         ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦разведки:                     ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦- измерители мощности дозы    ¦330    ¦3        ¦9        ¦9         ¦

¦   ¦(рентгенметры бортовые)       ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦- измерители мощности дозы    ¦150    ¦2        ¦9        ¦8         ¦

¦   ¦(радиометры-рентгенметры)     ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦- индикаторы радиоактивности  ¦100    ¦2        ¦9        ¦8         ¦

¦   ¦- индикаторы-сигнализаторы    ¦380    ¦4        ¦12       ¦9         ¦

¦   ¦- измерители дозы (комплекты  ¦-      ¦2        ¦9        ¦9         ¦

¦   ¦дозиметров)                   ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Средства химической разведки: ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦- автоматические              ¦100    ¦2        ¦8        ¦8         ¦

¦   ¦газосигнализаторы             ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦- полуавтоматические приборы  ¦100    ¦2        ¦8        ¦8         ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Средства неспецифической      ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦бактериологической            ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦(биологической) разведки:     ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

¦   ¦- автоматические сигнализаторы¦100    ¦2        ¦8        ¦8         ¦

---------------------------------------------------------------------------

5. Поправочные коэффициенты для корректировки межремонтных сроков и сроков службы

Для корректировки межремонтных сроков и сроков службы образцов вооружения химических войск и средств защиты, перечисленных в вышеприведенных таблицах, в зависимости от продолжительности хранения этих образцов до ввода их в эксплуатацию и различных климатических условий вводятся дополнительные коэффициенты.

Значения коэффициентов, учитывающих продолжительность хранения до ввода изделий в эксплуатацию (Кхр):

--------------------------------------------------------------------------¬

¦Продолжительность хранения ¦ от 0 до ¦от 5 до ¦ от 8 до ¦более 10 лет¦

¦ ¦ 5 лет ¦ 8 лет ¦ 10 лет ¦ ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Значения коэффициента (Кхр) ¦1,0 ¦0,9 ¦0,8 ¦0,6 ¦

---------------------------------------------------------------------------

Значения коэффициентов, учитывающих климатические (природные) условия эксплуатации (Кку):

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ Климатические районы ¦ Значения коэффициентов (Кку) ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Центральные (умеренная зона) ¦1,0 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Сибири и Забайкалья (холодная зона) ¦0,8 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦Крайнего Севера (очень холодная зона) ¦0,7 ¦

---------------------------------------------------------------------------

Приложение N 11

к Инструкции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____________________

(наименование органа)

_______________________________

(звание, подпись,

инициалы, фамилия)

"__" _____________ 200_ г.

М.П.

АКТ

технического состояния вооружения и боеприпасов

Комиссия в составе: председателя __________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

и членов: _________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

На основании приказа начальника ___________________________________________

(наименование органа)

"__"_________ 200_ г. N ____ произвела осмотр представленных для перевода в

низшую категорию (отправки в капитальный ремонт) вооружения и боеприпасов.

В результате проведенного  осмотра  и  изучения  формуляров,  паспортов

и карточек комиссия установила:

----------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Наимено-¦Дата ¦ Срок ¦Серия, номер,¦ Какой ¦Коли-¦Техническое¦Заключение ¦При- ¦

¦п/п¦вание ¦поступ-¦службы¦год и завод- ¦категории¦чест-¦состояние ¦комиссии о ¦меча-¦

¦ ¦оружия и¦ления ¦ ¦изготовитель,¦числится ¦во ¦и комплект-¦фактической¦ние ¦

¦ ¦боепри- ¦ ¦ ¦производст- ¦по учету ¦ ¦ность ¦категории ¦ ¦

¦ ¦пасов ¦ ¦ ¦венные данные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------+

-----------------------------------------------------------------------------------------

Предложения комиссии:

Вооружение и боеприпасы относятся к категории, указанной в графе 9.

Вооружение требует ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(текущего, капитального ремонта или списания)

Председатель комиссии _____________________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ

Начальник _____________________

(наименование органа)

_______________________________    _______________  _______________________

(звание)                   (подпись)       (инициалы, фамилия)

"__"________ 200_ г.

Пояснения к Приложению N 11

1. Акт технического состояния предназначен для оформления результатов проверки технического состояния вооружения, боеприпасов и имущества номенклатуры службы вооружения при их повреждениях, порче, переводе в низшие категории и отправке в ремонт вооружения, установленного на боевых машинах.

2. Оружие переводится в низшие категории только по техническому состоянию на основании имеющихся дефектов, указываемых в графе 8. Перевод в низшие категории по сроку службы не производится.

3. Акт утверждается должностными лицами, указанными в статье 3.1 Инструкции, и заверяется гербовой печатью.

4. Акты технического состояния на перевод оружия в низшую категорию, утверждаемые руководством федерального органа УИС, дополнительно свидетельствуются начальником территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России. Росписи начальника территориального органа, научно- исследовательского, образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, на всех экземплярах акта заверяются гербовой печатью.

Приложение N 12

к Инструкции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____________________

(наименование органа)

_______________________________

(звание, подпись,

инициалы, фамилия)

"__" _____________ 200_ г.

М.П.

АКТ

технического состояния средств

индивидуальной бронезащиты

Комиссия в составе: председателя __________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

и членов: _________________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

На основании приказа начальника ___________________________________________

(наименование органа)

"__"_________ 200_ г. N ____ произвела осмотр представленных для перевода в

низшую категорию (отправки в  капитальный  ремонт)  средств  индивидуальной

бронезащиты.

В результате проведенного  осмотра  и  изучения  формуляров,  паспортов

и карточек комиссия установила:

-----------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Наимено-¦Дата ¦Дата ¦ Какой ¦Техничес-¦Допус-¦Заключение ¦Приме-¦

¦п/п¦вание ¦поступ- ¦послед- ¦категории¦кое сос- ¦тимые ¦комиссии о ¦чание ¦

¦ ¦изделия,¦ления, ¦него ¦числится ¦тояние ¦пре- ¦фактической¦ ¦

¦ ¦номер, ¦коли- ¦ремонта ¦по учету ¦и комп- ¦делы ¦ категории ¦ ¦

¦ ¦год, ¦чество ¦и коли- ¦ ¦лектность¦ ¦проверенных¦ ¦

¦ ¦изготов-¦часов, ¦чество ¦ ¦изделий ¦ ¦ изделий ¦ ¦

¦ ¦ления ¦нарабо- ¦часов, ¦ ¦на момент¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦танных ¦отрабо- ¦ ¦осмотра ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦с начала¦танных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эксплуа-¦после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦тации ¦ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------

Предложения комиссии:

Средства   индивидуальной  бронезащиты  относятся  к  категории,  указанной

в графе 8.

Средства индивидуальной бронезащиты требуют _______________________________

___________________________________________________________________________

(текущего, капитального ремонта или списания)

Председатель комиссии _____________________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ

Начальник _____________________

(наименование органа)

_______________________________    _______________  _______________________

(звание)                   (подпись)       (инициалы, фамилия)

"__"________ 200_ г.

Пояснения к Приложению N 12

1. Акт технического состояния предназначен для оформления результатов проверки технического состояния средств индивидуальной бронезащиты при их повреждениях, порче, переводе в низшие категории и отправке в ремонт.

2. Акт утверждается должностными лицами, указанными в статье 3.1 Инструкции, и заверяется гербовой печатью.

3. Акты технического состояния на перевод средств индивидуальной бронезащиты в низшую категорию, утверждаемые руководством федерального органа УИС, свидетельствуются начальником территориального органа, научно-исследовательского, образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России. Росписи начальника территориального органа, научно-исследовательского, образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, на всех экземплярах акта заверяются гербовой печатью.

Приложение N 13

к Инструкции

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____________________

(наименование органа)

_______________________________

(звание, подпись,

инициалы, фамилия)

"__" ____________ 200_ г.

М.П.

АКТ

реализации вооружения и боеприпасов

"__" ____________ 200_ г.

1. Комиссия в составе: председателя ___________________________________

(должность, звание, фамилия,

инициалы)

и членов: _________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

на основании приказа начальника ___________________________________________

(наименование органа)

от  "__" _____________ 200_ г.  N ____   проверила   наличие   и  состояние

оружия   и   боеприпасов,   переведенных   актом    технического  состояния

от "__" _______________ 200_ г. в категорию.

В наличии оказалось:

--------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ Количество, ¦Категория¦ N статей и ¦

¦п/п¦оружия и боеприпасов¦учета¦номера (оружия)¦ ¦ страниц по ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ книгам ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

---------------------------------------------------------------------------

2. Указанные в акте оружие и боеприпасы реализованы (уничтожены)  путем

___________________________________________________________________________

3. В результате реализации получено:

3.1. Деталей, годных к дальнейшей эксплуатации, _______________________

___________________________________________________________________________

(наименование, количество)

3.2. Деталей, негодных к эксплуатации, подлежащих  сдаче  в  металлолом

_________________ кг, утильсырье ______________ кг.

Детали, годные  к  эксплуатации,  полностью  приняты  на  ответственное

хранение и оприходованы по учету.

Председатель комиссии _____________________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Начальник склада вооружения _______________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

Пояснение к Приложению N 13

1. Акт предназначен для оформления результатов работы комиссии по реализации (уничтожению) вооружения, боеприпасов и имущества номенклатуры службы вооружения (средств индивидуальной бронезащиты), переведенных актом технического состояния (Приложения N 11 и N 12 к Инструкции) в пятую (для боеприпасов - в третью) категорию.

2. После утверждения начальником территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, акт является основанием для списания реализованных (уничтоженных) вооружения, боеприпасов и спецсредств с учета службы вооружения территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России (учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России).

3. Акт оформляется в двух экземплярах, один из которых после проводки по учету в службе вооружения территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России подшивается в дело, а второй направляется в федеральный орган УИС для внесения изменений в учете. Росписи начальника территориального органа, научно-исследовательского и образовательного учреждения ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненного ФСИН России, на всех экземплярах акта заверяются гербовой печатью.